Gemeenschappelijke preventiedienst

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Opladen batterij elektrische fiets/speedpedelec/elektrische step

Voorafgaandelijke toelichting

- Deze VIK is van toepassing voor het veilig opladen van de batterijen van elektrische fietsen/ speedpedelecs/ elektrische steps die opgeladen worden aan de daarvoor voorziene stopcontacten in een fietsenstalling op de werkplaats.

- UITZONDERLIJK kan de batterij op de werkplaats worden opgeladen indien de batterij onvoldoende capaciteit heeft om van de werkplaats terug naar huis te fietsen.

- Het opladen van deze batterijen mag alleen gebeuren door personen die hiervoor de nodige instructies gekregen hebben.

- Het opladen van deze batterijen mag niet gebeuren bij ernstige gebreken.

- Het is de taak en verantwoordelijkheid van de gebruiker om nauwkeurig alle onderstaande instructies na te leven en alle controles en testen nauwkeurig uit te voeren. Dit moet gebeuren vooraleer het opladen aan te vatten, maar eveneens tijdens en na het opladen.

| Vóór het gebruik | - Lees in de handleiding bij het hoofdstuk ‘hoe opladen’ zorgvuldig de oplaadinstructies. - Controleer periodiek het laadniveau van de batterij. - Op de werkplaats zijn, in de fietsenstalling, stopcontacten voorzien voor het opladen van batterijen van elektrische fietsen/ speedpedelecs/ elektrische steps. Er mogen geen batterijen van andere toestellen, machines, transportmiddelen, … opgeladen worden. - Het is verboden om de batterijen binnen de gebouwen van de werkplaats op te laden. - Controleer de batterijen alvorens het opladen aan te vatten op volgende punten: - de algemene goede staat (beschadigingen, …). - de goede staat van de elektrische aansluitingen (kabels en stekkers, verlengkabels, behuizing, …). - Gebruik de geschikte lader en de geschikte verlengkabels. - Gebruik de elektrische voedingskabel van de batterijen niet: - om de batterijen te dragen. - om de elektrische stekker uit het stopcontact te trekken. - Laad de batterijen enkel op bij daglicht of bij voldoende kunstlicht. - Laad batterijen nooit op in, of in de nabijheid (minder dan 3m) van een brandbaar of explosief milieu (aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof). - Laad batterijen nooit op in natte/ vochtige omgeving. Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet op de grond ligt of kan liggen bij wateroverlast. De lader kan kortsluiting veroorzaken als de contactpunten nog nat zijn. - Signaleer elke abnormaliteit tijdens het opladen aan de directeur van de instelling. - Heb orde en netheid op de plaats van het opladen, verwijder het niet nodige materiaal. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Laad de batterijen op buiten het bereik van kinderen. - Laad de batterijen op tijdens de aanwezige diensturen. Nooit buiten de diensturen opladen. - Gebruik steeds de originele oplader van de batterij. - Steek de oplader in het stopcontact – zet de oplader aan. - Sluit de batterij van de elektrisch fiets, speed pedelec of step aan. - Voorzie een goede bereikbaarheid van de plaats waar de batterijen worden opgeladen. - Plaats elektrische kabels van de opladers zodanig dat deze niet beschadigd worden tijdens het opladen (door water, scherpe randen, bewegende delen, overrijdende steps, …). - Stel elektrische kabels van de opladers niet bloot aan olie en hitte. - Bij brand: schakel de elektrische voeding uit. Blus de batterij met het gepaste blusmiddel volgens de instructies van de fabrikant. - Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de oplader en/of batterijen aan de directeur. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Ontkoppel de oplader zo snel mogelijk van de batterij nadat deze is opgeladen, in functie van een maximale levensduur van de batterij. - Laat de oplader nooit in het stopcontact zitten zonder aansluiting met de batterij. - Meld vastgestelde beschadigingen, defecten, onregelmatigheden, onveiligheden aan de directeur. - Berg de oplader, toebehoren, verlengkabels,… zorgvuldig op. |
| --- | --- |

| Afstelling, controle, onderhoud en herstel | - Mag enkel gebeuren door bevoegde en vakbekwame personen met de nodige opleiding en instructies en uitgevoerd volgens de informatie en instructies van de gebruiksaanwijzing. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |