Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Afkortzaagmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Afzuiging aan de bron. Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming | Bij stilstand monteren zaagblad. |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoor-bescherming | Geschikte werkkledij |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Gebruik de machine enkel in ergonomisch verantwoorde omstandigheden. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal. - Controleer: - of het zaagblad voldoende vast en correct gemonteerd werd; - of het zaagblad voldoende scherp is; - of het beschermingsapparaat functioneert. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Stel de gepaste zaagdiepte in. - Ga na of de zaagzone vrij is van metalen delen. - Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel ligt. - Gebruik verlengtafels om lange stukken te zagen. - Gebruik bij voorkeur een toestel met geschikte stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, gebruik dan een geschikt mondmasker. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Houd de machine stevig met de ene hand en het werkstuk met de andere hand vast, op een voldoende veilige afstand van het zaagblad. - Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk. - Laat de zaag gelijkmatig bewegen. - Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is. - Plaats de zaaginrichting opnieuw in de ruststand. - Gebruik aangepaste kleminrichting indien voorhanden. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Verwijder afval en stof als de machine niet draait. - Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of werkschakelaar op 0 en vergrendeld). - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |