| Veiligheidsinstructiekaart - a12 # Afkortzaag Metaal Vast |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### Veiligheids- handschoenen verplicht bij vervangen van het zaagblad |  |
| ##### Gebruiksaanwijzing lezen | ##### Oogbescherming verplicht | ##### Beschermkledij verplicht | ##### Veiligheidsschoenen verplicht |  | Bind lang haar op of draag een haarnetje. |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Gebruik steeds een geschikt zaagblad. |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen werken. - Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel/vast ligt. - Zorg dat het koelmiddelreservoir voldoende gevuld is. - Zorg voor een nette werkpost. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg ervoor dat de werkzone rond het toestel steeds vrij van obstakels is. - Zorg ervoor dan er voldoende werkruimte is. - Controleer: of het zaagblad voldoende vast en correct gemonteerd werd; of het zaagblad voldoende scherp is; of het beschermingsapparaat functioneert. - Voer LMRA uit. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Het zaagblad mag nooit op het werkstuk rusten als de machine wordt ingeschakeld. - Ondersteun grote werkstukken met gepast ondersteuningsmateriaal (bv rollenbanen). - Zorg voor een gelijkmatige druk tijdens het zagen. - Zorg dat het werkstuk stevig vastgeklemd zit in de machineklem. - Kijk tijdens het bewerken naar het zaagblad en het werkstuk. - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Zorg voor een constante toevoer van koelmiddel. - Stop de bewerking onmiddellijk als het zaagblad hapert en win advies in bij bevoegd persoon. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is. - Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds de machine afzetten. - Zaagblad en werkstuk laten afkoelen. - Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. - Onderhoud mag enkel indien het toestel voldoende afgekoeld is. - Uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |