Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Bandenbalanceermachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Werk-handschoenen gebruiken bij het vervangen van de banden |  |
| Handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |  | Veiligheidsbril |
| LET OP: Raak nooit draaiende onderdelen aan ! Enkel onder permanent toezicht gebruiken. |  |  |  |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door een persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een nette en obstakel vrije werkpost. - Zorg dat de werkpost voldoende verlichte is. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag steeds nauw aansluitende werkkledij en veiligheidsschoenen. - Draag enkel werkhandschoenen bij het vervangen van de band. |
| --- | --- |

| Transport | - Niet van toepassing. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Zorg dat de elektrische aansluiting van de machine volgens de voorschriften gebeurd is. - Controleer: - de toestand van de machine en de afschermende delen; - de rem op zijn goede werking; - de as op afwijkingen; - of het wiel stevig is bevestigd en vrij kan draaien; - of het wiel correct bevestigd is op de flens; - of de band en velg proper zijn; - of de band de juiste bandenspanning heeft; - of de velg en montagegaten niet vervormd zijn; - of er geen losse sleutels of materialen in de omgeving zijn van de banden balanceermachine liggen. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld. - Gebruik het toestel zoals voorgeschreven door de fabrikant. - Wacht steeds tot de band volledig tot stilstand is gekomen om dan pas de band te verwijderen. - Zorg dat je de nodige PBM’s draagt. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Reinig de werkpost. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel zoals beschreven door de fabrikant. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |