Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Manuele bandschuurmachine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lees de handleiding | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar |  |  | Veiligheidsbril |  | Haarnet verplicht / lange haren samenbinden | Veiligheids- schoenen | Gehoor- bescherming |  |  | Geschikte werkkledij | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |  |  |
| OPGELET: Toestel heeft een blokkeerfunctie en mag enkel gebruikt worden onder toezicht! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte en goed verluchte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Stel het elektrisch toestel niet bloot aan regen of natte omstandigheden. - Het toestel mag niet gebruikt worden in explosieve omgeving. - Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het toestel. - Sluit het toestel aan op een geschikt stopcontact. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer: - of de schuurband niet gescheurd / gebroken is; - de uitlijning van de schuurband correct is; - de toestand van de machine en het aansluitsnoer. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - De schuurband uitsluitend vervangen bij een spanningsloze machine (stekker niet ingeplugd). - Kies in functie van de uit te voeren bewerking een geschikte schuurband. - Monteer de schuurband in de juiste draairichting - Controleer of de schuurband opgespannen staat. - Monteer de stof opvangzak op de juiste wijze. - Als je een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het volledig uitgerold is, geschikt is voor de omgevingsfactoren en geen bijkomend val- of struikelgevaar oplevert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Gebruik bij voorkeur een toestel met stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, werk dan in open lucht en draag een geschikt stofmasker (P2- of P3-filter). - Houd de machine stevig vast. - Kijk tijdens het schuren naar de machine en het werkstuk. - Wordt het snoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, raak het dan niet aan maar trek de stekker uit. - Verwijder stof enkel en alleen bij uitgeschakelde machine. - Gebruik het toestel enkel voor het schuren van hout. - Houd het toestel zo vast dat het snoer niet in het toestel kan draaien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Zet steeds de machine uit (schakelaar in open toestand). - Trek de stekker nooit via de kabel uit het stopcontact. - Reinig de werkpost met een geschikte stofzuiger. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Enkel uit te voeren bij een spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  |  | Naam: |  |  |  |  |  |