Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Bandschuurmachine metaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen gereedschap |  |
| Handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij |  |  | Veiligheids- schoenen |  | Veiligheidsbril | Gehoor-bescherming |  |  | Lang haar opgebonden |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op. - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. - Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder het onnodige materiaal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer de bandschuurmachine alvorens de werken aan te vatten op volgende punten: - de aanwezigheid en goede staat van veiligheden aan draaiende delen (afschermingen, beschermkappen aan bovenkant, op zijkanten en op onderkant van de schuurband, …). - de goede staat van de elektrische aansluitingen (kabels en stekkers, verlengkabels, …). - de goede werking van de start/stop inrichtingen, de noodstopinrichtingen (indien voorzien), de keuze snelheidsschakelaar, de vergrendelbare hoofdschakelaar. - de goede werking van de veiligheidsinrichtingen. - de goede doorzichtbaarheid en goede instelling van het vonkenscherm; indien nodig reinig of vervang het vonkenscherm. - Plaats de gepaste schuurband volgens het soort te schuren materiaal en het uit te voeren werk; dit altijd met uitgeschakelde en stilstaande bandschuurmachine. - Bij plaatsen van nieuwe schuurband: - respecteer de draaizin van de schuurband volgens de draaizin van de bandschuurmachine. - regel de schuurband met regelknop zodat deze centraal op de geleidrollen loopt. - Plaats de werksteunen zo dicht mogelijk bij de schuurband, zodat werkstuk niet tussen schuurband en werkstuksteun kan komen. - Indien de bandschuurmachine voorzien is van stofafzuiging, voer de aansluiting uit volgens gegevens van de fabrikant. - Neem maatregelen voor de rondvliegende gensters; indien nodig plaats schermen. - Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de bandschuurmachine aan de verantwoordelijke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Laat de bandschuurmachine niet onbeheerd draaien. - Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost. - Gebruik alle voorziene afschermingen en schakel elektrische veiligheidscontacten nooit uit. - Zorg ervoor dat bij het starten van de bandschuurmachine niets op schuurband ligt. - Hou het te schuren werkstuk goed vast en hou de handen voldoende ver van de draaiende schuurband. - Voor het schuren van kleine stukken, hou het werkstuk vast met aangepaste werkstukhouder of griptang. - Overbelast de bandschuurmachine niet door met het werkstuk een te grote druk uit te oefenen op de schuurband (de bandschuurmachine mag niet merkbaar vertragen). - Stapel de te bewerken en afgewerkte werkstukken stabiel. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Koel, indien nodig, het te schuren werkstuk regelmatig af. - Reinig de bandschuurmachine en de werkpost periodiek bij stilstaande bandschuurmachine en met aangepaste hulpmiddelen. - Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de bandschuurmachine aan de verantwoordelijke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Stop de bandschuurmachine onmiddellijk na gebruik, schakel de hoofdschakelaar uit. - Reinig de bandschuurmachine, toebehoren en werkpost na gebruik met aangepaste hulpmiddelen. - Meld eventuele beschadigingen, defecten of onregelmatigheden aan verantwoordelijke. Zie na of er geen smeulende stoffen zijn op en in de omgeving van de werkpost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Machine en werkpost reinigen met aangepaste gereedschappen. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel met nodige opleiding en instructies. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |  |