Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Betonmolen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij het vullen van de betonmolen | Bij gebruik van cement |  |  |  |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij |  |  | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de betonmolen op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - De betonmolen enkel en alleen gebruiken op een effen, solide en kiepvrije ondergrond (= waar hij niet kan omkantelen). - Zorg voor een struikelvrije werkpost. - Draag geen sieraden. - Elektrisch aangedreven betonmolens worden voorzien van een verliesstroomschakelaar met hoge gevoeligheid (30mA) tenzij ze dubbel geïsoleerd zijn. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Toestel leegmaken en reinigen voor transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Ga de toestand van de elektrische bekabeling (verlengkabels) na. - Zorg dat de overbrengingsriemen (motor) afgeschermd zijn. - Doe het toestel draaien voor je het vult. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een werkomgeving zonder hindernissen. - Grijp niet in de draaiende mengtrommel. - Laat het toestel draaien om het leeg te maken. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Ruim de werkpost op. - Reinig het toestel. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Waak erover dat er geen gereedschap in de betonmolen achterblijft. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze (stekker uit of werkschakelaar open) machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |