Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Beugelzaagmachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bij stilstand geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen zaagblad |
| Lees de handleiding |  | Geschikte werkkledij |  |  | Veiligheidsbril |  | Veiligheids- schoenen | Haarnet / lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids- voorschriften |  |  | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door een leerkracht met voldoende opleiding. - Bedien de machine nooit onder invloed van medicijnen met sterke effecten, niet-voorgeschreven medicijnen of alcohol of bij duizeligheid. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende kledij. |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  | - Niet van toepassing |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  |  | - Controleer: - De toestand van de machine; - de afscherming van het niet-werkende deel van de zaag; - de toestand van het zaagblad; - de steek/trek zin van het zaagblad; - geluid van de motoren, tandwielkasten, en andere onderdelen; - smering van de beweegbare beugel en andere geleidingsonderdelen; - veiligheidskappen en andere veiligheidsapparaten op goede werking; - de zaagbladspanning; - de toestand van de omgeving (vloer moet proper en droog zijn). - Stel de passende voedings-en snijsnelheid in voor het te bewerken materiaal bij een spanningsloze machine. - Klem het werkstuk voldoende vast. - Ondersteun lange werkstukken. - Regel de koelwaterstraal, vermijd het spatten naar buiten toe. - Baken het werkgebied af. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  |  | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Raak nooit koelvloeistof aan met de blote handen (kans op huidirritatie). - Wanneer een zwaar werkstuk verplaatst moet worden, moeten 2 of meerdere mensen samenwerken. - Stop de machine vooraleer de koelslang bij te regelen. - Om een werkstuk te verwijderen, stop de machine. - Schakel de machine uit en vergrendel de schakelaar met een hangslot bij het plaatsen of verwijderen van het zaagblad. - Let bij het plaatsen van een zaagblad op de steek/trek zin. - Vermijd bruuske schokken. - Breng de bedieningshefboom onmiddellijk omhoog wanneer: - Het zaagblad breekt; - een reeks tanden uitbreekt; - het zaagblad klemt in de zaagsnede; - het werkstuk los komt. - Niet grijpen naar (bijna) afgezaagde stukken. |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  |  | - Schakel steeds de machine uit bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Schakel steeds de machine uit bij het verwijderen van zaagsel. Zaagsel moet verwijderd worden met een borstel. - Reinig de werkpost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  |  | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine en vergrendelde hoofdschakelaar. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |