Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIK A12 Bladblazer met benzinemotor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +16 | 15 M |
| Geschikte werkkledij | Gelaats- bescherming | Veiligheids- Schoen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Handleiding | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Éénmanstoestel Perimeter van 15 meter houden |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene Veiligheids- voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - Toestel niet te gebruiken door kinderen. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik het toestel enkel buiten. - Start de motor niet en laat hem niet draaien in afgesloten ruimtes. - Gebruik de machine nooit indien de gebruiker vermoeid of onwel is. - Verboden geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere stoffen die het reactievermogen en/of de aandacht verslappen te gebruiken. - Bladblazer nooit gebruiken wanneer de geluidsdemper niet goed werkt. - Bladblazer nooit gebruiken wanneer de vonkenvanger niet geïnstalleerd is. - Bladblazer nooit gebruiken wanneer de beschermkap niet op haar plaats zit. - Gebruik enkel loodvrije benzine die vermengd is met 100% synthetische olie. - Plaats altijd de blaaspijpen vooraleer het toestel te gebruiken. - Steek nooit handen of andere voorwerpen in de blaaspijpen wanneer ze op het apparaat zijn aangesloten. |
| --- | --- |

| Transport | - In de auto: het apparaat tegen kantelen en beschadiging beveiligen. - Laat de motor afkoelen en maak de benzinetank leeg vooraleer het toestel met de wagen te verplaatsen. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer het terrein waar op gewerkt moet worden en neem de nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de eigen veiligheid en die van anderen. - Verwijder alle scherpe voorwerpen die door het toestel weggeslingerd kunnen worden.. - Spring omzichtig met benzine om: - brandstof bewaren in veiligheidskannen; - benzine met olie vermengen in een geschikt vat en niet rechtsreeks in het toestel; - brandstof nooit mengen of bijvullen in gesloten ruimte, bij warme motor of motor in werking; - plaats het toestel op een naakte, stabiele ondergrond om bij te tanken; - tank nooit bij als benzine-onderdelen beschadigd zijn; - niet roken tijdens het bijvullen van de tank; - indien gemorst: reinig het toestel en de omgeving en verplaats het toestel minimaal 9 m weg alvorens te starten; - dop steeds goed dichtdraaien op de tank en het benzinereservoir; - start de motor minimaal 3 m verder van de plek waar de benzinetank werd gevuld. - Schakel de motor uit vooraleer pijpen te vervangen of aan te brengen. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Hou kinderen, omstaanders en dieren op een afstand van minimaal 15 m. - Niet gebruiken in de buurt van open ramen. - Zorg steeds voor voldoende zichtbaarheid, voldoende daglicht of kunstmatige verlichting. - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Rijk niet te ver zodat het evenwicht bewaard blijft. - Hou alle lichaamsdelen uit de buurt van draaiende onderdelen en hete oppervlakken. - De blaasneus nooit op personen of dieren richten. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Schakel het apparaat uit vooraleer het neer te leggen. - Laat de motor afkoelen vooraleer het toestel weg te bergen. - Ruim na het werken met de blazer alles op. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Controleer het toestel op loszittende bevestigingsmiddelen, benzinelekken, enz. - Maak altijd de bougiekabel los vooraleer onderhoud uit te voeren. - Gebruik enkel originele vervangonderdelen, accessoires en hulpstukken van de fabrikant. - Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Het ledigen van de brandstoftank moet gebeuren in open lucht en bij koude motor. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |