Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Accuboormachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal: locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bij stofvorming gebruik geschikt masker P2/P3 |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / lange haren samenbinden | Gehoor-bescherming |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Om brandwonden te vermijden, raak de schroefbit /boor na gebruik niet aan. - Zorg ervoor dat de batterijen nooit kortgesloten kunnen worden, zij kunnen exploderen. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Schakel de machine uit. - Gebruik een gepaste opbergkist voor transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine en die van de batterijen. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de batterij inplugt. - Kies de juiste draairichting en draaisnelheid volgens het te bewerken materiaal. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Houd de machine stevig met beide handen vast. - Kijk tijdens het boren / schroeven naar de machine en het werkstuk. - Boren in metaalplaat: - Sla met een centerpons een putje op de plaats van de boring; - Begin te boren; - Koel met koelvloeistof die geschikt is voor het te bewerken materiaal. - Druk niet te hard op de boor. - Een vastgelopen boor kun je verwijderen door de draaizin van de boor om te keren. - Zorg ervoor dat de boormachine pas gestopt wordt nadat ze uit het werkstuk is gehaald. - Verwijder boorsel met een borstel of een kwast. - Zet kleine werkstukken stevig vast in een bankvijs of een gelijkaardig werkstuk. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af. - Werkpost reinigen. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (batterijen niet ingeplugd). - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Hou een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |