Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 BLADBLAZER - ACCU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Geschikte werkkledij | Gelaatsbescher-ming en veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnetje / samenbinden van lange haren | Gehoorbescher-ming | Handleiding | Stofmasker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. |
| --- | --- |

| Transport | - Bij transport het toestel steeds uitzetten. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Laad de accu op voor hij volledig ontladen is. - Laad alleen op met de acculader aanbevolen door bijhorende acculader. - Gebruik het lange mondstuk zodat de luchtstraat vlak bij de grond vrijkomt. - Demonteer de accu nooit. - Gebruik nooit een beschadigde accu. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Richt het mondstuk nooit op iemand in de buurt tijdens het gebruik van de bladblazer. - Blokkeer de aanzuigopening en/of uitblaasopening nooit. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Gebruik de bladblazer niet op een verharde ondergrond of grind waar weggeworpen voorwerpen letsel kunnen veroorzaken. - Schakel de bladblazer uit, verwijder de accu en verzeker u ervan dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen: - iedere keer als u de bladblazer onbeheerd achterlaat; - voordat u een verstopping opheft of voordat u het uitwerpkanaal leegt; - als de bladblazer hevig begint te trillen (controleer hem onmiddellijk); of na het raken van een vreemd voorwerp (inspecteer de bladblazer op beschadiging). - Steek geen vingers of andere voorwerpen in de aanzuigopening of uitblaasopening. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Schakel de bladblazer uit via de schakelaar, verwijder de accu en verzeker u ervan dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen. - Leg de bladblazer niet op de grond terwijl hij is ingeschakeld. Zand of stof kan via de aanzuigopening binnendringen en leiden tot persoonlijk letsel. - Reinig het toestel na elk gebruik. - Laat het toestel voor het opbergen eerst afkoelen. - Berg de bladblazer op een droge plaats op buiten bereik van kinderen - Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Onderhoud het toestel conform de handleiding. - Herstellingen – en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de bewegende delen stil staan en de accu is afgekoppeld. - Gebruik nooit een hogedrukreiniger. - Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of barsten - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |