Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Bosmaaier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + |  |  |  |  | +16 | 15 M |  |
| Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Gelaats-bescherming + veiligheidsbril | Veiligheids-laarzen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Lees de handleiding | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Éénmanstoestel Perimeter van 15 meter houden |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Draag steeds geschikte fluorescerende kledij. - Zorg ervoor dat bij gebruik van het toestel er iemand aanwezig is met GSM. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Let bij het gebruik van dit toestel op voor projectie van voorwerpen (stenen, takken, blikken, …). - Draag geen sieraden. - Brandbare vloeistoffen worden in geschikte veiligheidskannen opgeslagen. - Draag aansluitende werkkledij. |
| --- | --- |
| Transport | - Indien grote verplaatsingen dienen uitgevoerd te worden, schakel de motor uit. - Bij transport het toestel steeds uitzetten - In auto het toestel tegen omvallen en tegen het weglekken van benzine beveiligen. - Laat het toestel voldoende afkoelen vooraleer het te transporteren. - Vul het toestel voor het transport niet bij met benzine. |
| Vóór het gebruik | - Trek de nodige veiligheidskledij (reflecterende beschermingskledij) aan voor gebruik. - Vooraleer de machine te starten, zorg voor voldoende zicht en voor een vrije werkomgeving. - Controleer: - of het toestel en de bijhorende randapparatuur (snijgereedschap) in goede staat verkeren - de correcte montage en bevestiging van het snijgereedschap. - de goede werking en de toestand van de veiligheidsinrichtingen (beschermkap) - of het snijgereedschap van het voorgeschreven type is (metalen snijgereedschap is verboden) - of de bedieningshandgreep op een correcte wijze afgesteld werd (lengte van de arm) - het draagharnas op de juiste wijze afgesteld werd - er geen losliggende voorwerpen in de werkzone aanwezig zijn (stenen, blikken, …) |
| Starten van het toestel | - Het toestel wordt opgestart min. op 3m afstand van de plek waar het toestel met brandstof gevuld werd. - Het snijgereedschap mag tijdens het starten niet in contact zijn met de ondergrond of met voorwerpen. - Start het toestel nooit “los uit de hand”. - Zorg bij het starten voor een stabiele houding, druk het apparaat met de linkerhand tegen de grond. |
| Tijdens het gebruik | - Raak de uitlaat van de machine niet aan. - Let erop dat tijdens de werking er niemand aanwezig is binnen een perimeter van 15m. - Klem de handgrepen stevig vast met beide handen. - Controleer tijdens het gebruik: - regelmatig de toestand van het snijgereedschap. - Of er zich thv. het snijgereedschap en de beschermkap geen ophopingen van takken en takkenresten opgebouwd hebben |
| Na het gebruik | - Het apparaat na de werkzaamheden op een vlakke, niet-brandbare ondergrond neerzetten. Niet in de buurt van licht ontvlambare materialen (bijv. houtspanen, boomschors, droog gras, brandstof) neerzetten – brandgevaar! - Het toestel niet bijvullen met brandstof zolang dit nog warm is. |
| Onderhoud en herstelling | - Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van het snijdgereedschap en reinigen van de machine. - Gebruik: - enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Herstellingen – en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de motor stilstaat en de bougiestekker werd losgetrokken. - Vervang de veiligheidsstickers als deze onleesbaar zijn geworden. - De tankdop regelmatig op lekkage controleren. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |