Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Draagbare bovenfreesmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogrammen

| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet / lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Wacht met transporteren tot de frees stilstaat. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer: - de machine en het aansluitsnoer op gebreken - of de frees voldoende vastgezet is - of de te bewerken zone vrij is van vreemde voorwerpen (nagels, schroeven,…). - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Fixeer het te bewerken werkstuk op een correcte wijze, al dan niet met geschikte hulpmiddelen. - Draag steeds handschoenen als je de frees vervangt. - Verwijder alle afstelsleutels en andere gereedschappen voor je de machine opstart. - Kies de juiste frees voor het te bewerken materiaal. - Gebruik steeds een scherpe frees. - Controleer steeds of de frees voldoende vast gemonteerd is. - Als je een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het volledig uitgerold is, geschikt is voor de omgevingsfactoren en geen bijkomend val- struikelgevaar oplevert. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Draag geen handschoenen tijdens het gebruik. - Gebruik bij voorkeur een toestel met stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, werk dan in open lucht en draag een geschikt stofmasker (P2- of P3-filter). - Houd de machine stevig met beide handen vast. - Kijk tijdens het frezen naar de frees en het werkstuk. - Vermijd bruusk contact tussen frees en werkstuk. - Wordt tijdens de werkzaamheden het snoer beschadigd, kom dan niet aan het snoer maar trek de stekker uit. - Laat na het frezen de machine tot stilstand komen. - Schakel de freesmachine pas uit als de frees volledig uit het werkstuk verwijderd is. - Verwijder afval en stof enkel en alleen bij uitgeschakelde machine. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Trek de stekker nooit via de kabel uit het stopcontact. - Reinig de werkpost met een stofzuiger. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker niet ingeplugd). - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |