| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Kipbare braadslede |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding | ##### Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, en advies inwinnen. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Hang het noodnummer van de gasmaatschappij bij de ingang van de keuken, wees aandachtig voor gasgeur, bij gasgeur centrale gaskraan afsluiten, toestel nooit opstarten, geen lichtschakelaar bedienen, onmiddellijk gasmaatschappij en/of brandweer verwittigen, open alle deuren, verlaat de keuken, licht het secretariaat in voor evacuatie. |

| ### Transport | - Laat het toestel uitsluitend transporteren door de leverancier. - Zorg er voor dat de (her)installatie gebeurd conform de richtlijnen in de handleiding (aansluiting op gasnet, aarding toestel, …). |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Geen brandbare producten opslaan in de nabijheid van het toestel. - Plaats geen zware objecten op het toestel. - Raak het toestel nooit aan met natte handen. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Kantel de pan nooit met gesloten deksel. - Raak de toesteldelen die tijdens het gebruik heet worden niet aan. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel het toestel volledig uit. - Ruim je werkpost op. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Gebruik nooit en hogedrukspuit om het toestel schoon te maken, - Jaarlijks moet het toestel nagezien worden door een erkend technicus. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel dat volledig afgekoeld is. - Periodiek onderhoud gasgedeelte en alle herstellingen uitsluitend uit te voeren door een bevoegd persoon via de leverancier. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |