| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Centrifuge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

## Toepasselijke pictogrammen

##### Lees de handleiding

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de centrifuge niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen. - Het apparaat dient steeds onder toezicht te worden gebruikt. - Het toestel mag niet worden gebruikt als het zichtbare schade vertoont en als de voedingskabel beschadigd is. - Laat een beschadigde stroomkabel vervangen door een gespecialiseerde dienst. - Gebruik het toestel nooit in een lokaal waar zich gassen gevormd hebben of waar zich ontvlambare stoffen bevinden. |

| ### Transport | - Verplaats het toestel door gebruik te maken van de draaggrepen. - Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, trek aan de stekker, niet aan de voedingskabel. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert. - Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit blootgesteld wordt aan hitte of chemische vloeistoffen en dat hij nooit over scherpe vlakken of kanten getrokken wordt. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - De droogzwierder moet rechtopstaand gebruikt worden, op vlakke bodem en op circa 50 cm van de wand of een ander voorwerp. - Zorg er voor dat de kabel opgehangen wordt, weg van de vloer. - Ga na of de hefboomschakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt. - Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker maar een geaard vast stopcontact, waarvan de kring bewaakt wordt door een verliesstroomschakelaar van 30mA. - Plaats een voldoende groot bekken onder de afvoerpijp. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Raak het toestel nooit met natte handen aan of als u blootvoets op een natte bodem staat. - Overlaad de centrifuge niet. - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Nooit wasgoed droogzwieren dat met was, verf, benzine of andere vloeibare stoffen werd gereinigd, besprenkeld of ondergedompeld. Was deze stoffen eerst met de hand en laat ze drogen in de vrije lucht. - Bedien het deksel en de hefboomschakelaar nooit met geweld. - Probeer nooit het deksel tijdens het zwieren met geweld te openen. - Open het deksel pas na stilstand van de trommel. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Vul nooit water in de trommel om te spoelen. - Schakel de machine uit. - Trek de stekker nooit via de draad uit, wel via de stekker. - Houd het toestel lichtjes voorover om het restwater te laten afvloeien in het bekken onder de afvoerpijp. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Laat een beschadigde stroomkabel vervangen door een gespecialiseerde dienst. - Alle herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer na gebruik de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |