Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 COMBISTEAMER op AARDGAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Veiligheidsmasker |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Geen sierraden dragen | Haarnetje | Veiligheids-schoenen | Thermische handschoenen |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschrift-en | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik het toestel steeds met ingeschakelde dampkap. - Bereid nooit levensmiddelen die licht ontvlambare of brandbare stoffen bevatten (bijv. levensmiddelen met alcohol). - Bij beschadiging van het glas dient de complete ruit vervangen te worden. - Leg geen voorwerpen op de gasafvoerbuis (brandgevaar). - Zorg dat er geen tocht is in de keuken. - Sluit bij het waarnemen van een gasreuk onmiddellijk de gaskraan af. - Sla geen licht ontvlambare of brandbare stoffen op in de buurt van het apparaat. |
| --- | --- |

| Transport | Niet van toepassing, het apparaat is vast opgesteld onder de dampkap. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer of brandbare / ontvlambare materialen uit de directe werkomgeving verwijderd werden. - Vergrendel steeds de luchtgeleidingsplaat boven en onder (draaiende ventilator). - Zorg ervoor dat de inhangrekken in de ovenruimte zijn vastgezet; - Zorg ervoor dat er zich in de ovenruimte geen resten van reinigingsmiddelen bevinden (te verwijderen met de handdouche). |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - De bakken met vloeibare inhoud of etenswaren die tijdens het koken vloeibaar worden dienen zich op een niveau te bevinden die inkijk mogelijk maakt. - Open de deur altijd heel langzaam (hete wasem – verbrandingsgevaar). - Bedien accessoires en andere voorwerpen in de hete ovenruimte uitsluitend met thermische handschoenen. - Raak het apparaat aan de buitenzijde uitsluitend aan bij de bedienings-elementen (verbrandingsgevaar). - De handdouche en het water uit de handdouche kunnen heet zijn. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Ruim de werkpost na elk gebruik op. - Na elk gebruik dient het apparaat, ook bij uitsluitend gebruik als hete luchtoven, dadelijk worden schoongemaakt. - Gebruik nooit een hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen. - Het apparaat nooit behandelen met zuren of blootstellen aan zuurdampen. - Gebruik, uitsluitend reinigingsmiddelen van de fabrikant van het apparaat. - Geen schuurmiddelen of krassende reinigingsmiddelen gebruiken. - Reinig dagelijks de sluitranden van de ovenruimte met een niet-schurend reinigingsmiddel |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Reparaties enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Verwijder en reinig het luchtfilter eens per maand. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Reinigen onderhoud en herstelling gebeuren enkel en alleen bij een gegarandeerd spanningsloos toestel. - Laat een bevoegd persoon eens per jaar het apparaat onderhouden. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| De directeur Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |