| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Afwasmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Lees de handleiding | ##### Veiligheidsschoenen | ##### Volledige werkkledij keuken | ##### Haarnetje |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de afwasmachine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen. - De machine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vaatwerk binnen het levensmiddelengebied |

| ### Transport | - Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert. - Afwasmachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten. - Machine uitsluitend rechtop transporteren. - Na het transport de machine waterpas zetten door gebruik van de voetjes (borg de contramoeren). - Voer de installatie uit volgens de voorschriften vermeld in de handleiding, de machine dient spanningsloos te zijn. - Zorg ervoor dat de machine niet naar voor kan kiepen bij volle servieskorven |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt. - Doe geen oplosmiddel in de spoelruimte (kans op explosie). - Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek leggen. - Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker maar een geaard vast stopcontact, waarvan de kring bewaakt wordt door een verliesstroom-schakelaar van 30mA. - Zorg dat de aan-en afvoerslangen gemonteerd zijn zonder knikken en volgens de handleiding. - Zorg dat de elektrische aansluitkabel niet op de vloer ligt (opbinden in de hoogte). |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Overlaad de afwasmachine niet. - Open de kap niet tijdens het gebruik, wacht het einde van het programma af. - Let er op dat de machine niet overloopt bij het vullen. - Let op voor uitglijden vlak voor de machine (natte vloer). |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker nooit via de draad uit. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die chloor bevatten (schadelijk voor de gezondheid), lees de handleiding voor gebruik reinigingsmiddelen. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |