Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Luchtcompressor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal: locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bij stofvorming gebruik geschikt masker P2/P3 |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / lange haren samenbinden | Gehoor-bescherming |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Het apparaat mag alleen door volwassenen worden bediend. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Compressor enkel te gebruiken in een droge, goed geventileerde werkomgeving. - Draag geen sieraden. - Draag geen wijde, loshangende kledij. - Bind lang haar samen of bedek met een haarnetje. - Perslucht is niet geschikt om in te ademen. - Gebruik de perslucht niet om kledij mee schoon te maken. - Richt de persstroom nooit op mensen of dieren. - Indien het vat meer dan 300 liter bevat, is dit onderworpen aan de keuring door een EDTC. Dit moet gebeuren voor het in dienst stellen, na 3 jaar voor de eerste maal en vervolgens om de 5 jaar. |
| Transport | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |
| Vóór het gebruik | - Plaats het toestel op een vaste, voldoende draagkrachtige en stabiele ondergrond. - Controleer de toestand van de machine. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Ga na of de persluchtleidingen en de koppelstukken in goede staat zijn. Verwijder beschadigde leidingen en/of koppelstukken uit de werkplaats. |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de compressor tijdens het gebruik. - Werk nooit in de buurt van ontvlambare stoffen. - Schakel het toestel uit vooraleer het te verplaatsen. - Het toestel is niet geschikt voor langdurig gebruik. - De werkende onderdelen van het toestellen kunnen tijdens het gebruik heet worden. - Laat de compressor nooit onbeheerd lopen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na het gebruik | - Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af. - Laat het toestel na gebruik afkoelen vooraleer de tank te ontluchten en het condenswater af te tappen. - Werkpost reinigen. - Berg de compressor op zodat hij niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Hou een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |