Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Corpuspers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Hier komt een foto van de machine. |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Oor-bescherming | Veiligheidsbril | Veiligheidsschoenen |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer: - de toestand van de machine; - de netheid van de werkomgeving - Controleer het werkstuk op vlakheid en gelijkheid van afmetingen van de planken. - Zorg voor voldoende goed verlichte werkpost. - Pers nooit meer dan één meubel terzelfdertijd. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele en veilige werkhouding. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk. - Begin niet vooraleer de machine voldoende druk heeft. - Plaats het meubel correct in de machine. - Stel de verticale persarm ongeveer in op de breedte van het meubelstuk, blokkeer deze hierna. - Nu kan met de tweehanden bediening het persen beginnen. - Tijdens gebruik geen lijm of spaanders verwijderen. |  |  |
| Na het gebruik | - Open de persarmen en sluit de machine af. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld) en na het verwijdere van de opgestapelde druk. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |