Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 CNC - Draaibank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |
| Geschikte werkkledij |  | Veiligheidsbril |  |  | Veiligheids- Schoen |  | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming |  |  | Handleiding |  |
| OPGELET: Raak nooit draaiende onderdelen aan ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is, zijnde het bewerken van : - Staal - Gietijzer - Koper - Aluminium - … - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. - Zorg ervoor dat de werkzone rond het toestel steeds vrij van obstakels en er voldoende werkruimte is - Werk nooit met natte handen aan het toestel - Zorg dat de vloer in de omgeving van het toestel steeds droog en net is. - Contact met koelvloeistof dient men steeds te vermijden - Volg bij het opstarten van de machine steeds de opstartprocedure zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant (10 à 20min laten warm draaien). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Gebruik de machine enkel met gesloten deuren. - Gebruik enkel regelmatig gevormde stukken om te bewerken. - Gebruik de machine enkel in een droge en goed geventileerde ruimte - Bedien het toestel nooit met handschoenen aan - Bij het bewerken van vb. magnesiumlegeringen dient men stofmasker met P3-filter te dragen. - Verplaats zware werkstukken steeds met geschikte hulpmiddelen - Zorg dat het werkstuk goed is opgespannen (vast en trilvrij) - Verwijder regelmatig spanen met een handborstel/spaanhaak. - Gebruik voor de uit te voeren bewerking het gepaste/vereiste snijgereedschap. - Schakel het toestel steeds uit wanneer men gereedschap dient te verwijderen en/of wisselen. - Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens de uit te voeren bewerking en het gebruikte materiaal - Open nooit de deur op het moment dat het toestel nog in werking is. - Controleer werkstukken enkel en alleen bij uitgeschakelde machine. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie - Leef de werkplaatsreglementering na voor het voorkomen van ongevallen. - Informeer uw meerdere over gevaren of fouten. - Blijf bij de machine totdat deze volledig tot stilstand is gekomen. - Gebruik geen handgereedschappen aan de machine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Ruim de werkpost en de machine met geschikte middelen op. - Schakel de hoofdschakelaar uit. - Controleer of de koelvloeistof, olie en smeermiddel niet vervangen en/of aangevuld moeten worden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - De instructies in de handleiding incl. bijhorend protocol van de fabrikant moeten nageleefd worden. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Voer periodiek een ontsmetting en reiniging van het koelcircuit uit. - Houd een register van onderhoud en herstellingen bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |  |