Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Conventionele Draaibank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  |  |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril |  |  | Veiligheids- Schoen |  | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming |  |  | Handleiding |  |  |  |
| OPGELET: Raak nooit draaiende onderdelen aan ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Gebruik de machine enkel met een geactiveerde veiligheidsinrichting. - Bewerk enkel regelmatig gevormde stukken. - Gebruik enkel die materialen waarvoor de machine geschikt is. - Breng jezelf en anderen niet in gevaar. - Zorg dat het werkstuk voldoende is opgespannen (vast en trilvrij) - Vermijd te grote klauwplaatopening. - Verwijder geen spanen met de hand. Gebruik een spaanhaak en/of handborstel om de spanen te verwijderen. - Span het gereedschap op de juiste hoogte op en zorg dat het zo weinig mogelijk uitsteekt. - Gebruik steeds het juiste snijgereedschap. - Sluit de afschermkappen voordat de machine in werking wordt gezet. - Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens het gebruikte materiaal - Meet enkel bij stilstaande machine - Pas de werkplaatsreglementering toe - Informeer uw meerdere over gevaren of fouten. - Blijf bij de machine totdat deze volledig tot stilstand is gekomen. - Laat de sleutel niet op de klauwplaat zitten, gebruik steeds de klauwplaatsleutel met veer - Manuele schuurbewerkingen verboden - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. - Schakel de hoofdschakelaar uit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - De instructies in de handleiding moeten nageleefd worden. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Ontsmet periodiek het gesloten koelcircuit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |