Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Dremel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

Toepasselijke pictogrammen

| Nauwsluitende werkkledij |  | Veiligheidsbril |  | Gehoorbescherming | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |  | Instructies lezen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze ontworpen werd. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het elektrisch toestel niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Houd uw werkomgeving/werkpost schoon en goed verlicht. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Gebruik elektrisch toestel niet indien het concentratievermogen verminderd is. |  |  |  |  |  |  |
| Transport | - Vervoer de machine in een geschikte draagkoffer. |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik | - Dit elektrisch gereedschap is bestemd voor gebruik als slijpmachine, schuurmachine, borstelmachine, polijstmachine of doorslijpmachine. - Neem alle waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elektrische gereedschap ontvangt in acht. - Draag persoonlijke beschermende uitrusting. - Controleer : - de toestand van het toestel; - de toestand van het aansluitsnoer; - de inzetstukken die men gaat gebruiken. - Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. - Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende vastgeklemd is. - Leg elektrische kabels buiten de werkzone. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele en stevige werkhouding. - Zorg voor een goed verlichte opgeruimde werkpost. - Houd het elektrisch gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig vast. - Laat de machine het werk doen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik | - Het gereedschap kan eventueel met perslucht worden gereinigd. (gebruik hiervoor een veiligheidsbril) - Berg de machine op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Voer onderhoud en/of herstelling uit bij een gegarandeerd spanningsloos toestel. - Gebruik enkel de onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare producten om de machine te reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |