| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Condensatiedroogkast |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

## Toepasselijke pictogrammen

##### Lees de handleiding

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de droogkast niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen. |

| ### Transport | - Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert. - Na het transport de droogkast waterpas zetten met behulp van de verstelbare voetjes. - Indien er een wastoren gemaakt wordt, gebruik dan een opbouwpakket van de leverancier en maak de machines aan elkaar vast (indien mogelijk). |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Zorg er voor dat de kabel opgehangen wordt, weg van de vloer. - Controleer de toestand van de machine. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt. - Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker maar een geaard vast stopcontact, waarvan de kring bewaakt wordt door een verliesstroomschakelaar van 30mA. - Ventileer het vertrek wanneer de kamertemperatuur hoger dan 35°C wordt tijdens de werking van de droogtrommel. - Machine uitsluitend installeren in ruim en goed geventileerd lokaal., plaats de machine op minstens 10 cm van de wand. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Overlaad de droogkast niet. - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Droog wasgoed dat vooraf is behandeld met oplosmiddelen of harsen niet in de droogtrommel (kans op brand of ontploffing). - Droog met plantaardig vet besmeurd wasgoed niet in de droogtrommel |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker nooit via de draad uit. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |