Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Freesmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stofmasker bij schoonmaak. | Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen snijgereedschap. |
| Lees de handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Gehoor bescherming | Veiligheid schoenen | Veiligheidsbril |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon, en maak merkbaar dat de machine buiten gebruik is. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door gebruik van bvb. medicatie. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand en de goede werking van beveiligingsinrichtingen en aanvoerapparaat. - Controleer de toestand en de montage van het snijgereedschap. - Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde onderdelen. - Stel de machine in/af bij stilstaande machine. - Draag steeds geschikte handschoenen bij het hanteren/(de)monteren van snijgereedschap. - Ondersteun lange werkstukken met geschikte roltafels. - Gebruik steeds geschikt en scherp snijgereedschappen. - Plaats de aanvoerder volgens de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing - Positioneer het aanvoerapparaat, stel het juist in/af. - Kies afhankelijk van de uit te voeren bewerking het geschikte gereedschap (MAN – gereedschap). MEC gereedschap mag niet gebruikt worden. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele en veilige werkhouding aan. - Zorg ervoor dat alle gereedschappen verwijderd zijn van de tafel. - Zorg dat de te frezen werkstukken binnen handbereik liggen - Schakel de stofafzuiging in. - Start de machine, stel het geschikte toerental in (indien van toepassing). - Activeer het aanvoerapparaat en voer de stukken in. - Oefen geen kracht uit op het werkstuk tijdens de aanvoer. - Verwijder houtresten bij stilstaande machine mits gebruik te maken van geschikt gereedschap (handveger). - Gebruik steeds de vereiste hulpstukken en toebehoren. - Gebruik bij manuele voeding steeds geschikte hulpmiddelen (duw hout). - Vervang een beschadigd duw hout onmiddellijk door een nieuw. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Laat na het frezen de machine tot stilstand komen alvorens de machine opnieuw in te stellen of de machine onbeheerd achter te laten. - Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een gegarandeerd spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel/onder toezicht van bevoegd personeel. - Onderhoud en reinig periodiek de machine. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. Houd een register van melding, onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |