| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Friteuse op aardgas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding | ##### Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten, en advies inwinnen. - Indien u een gasreuk waarneemt: NOOIT het toestel inschakelen, steek het licht nooit aan, gebruik uw telefoon of GSM niet in het lokaal waar de friteuse geplaatst is, sluit de gaskraan en verwittig de gasmaatschappij en brandweer, evacueer het gebouw. - Zorg voor voldoende verlichting. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij, wel katoenen kledij met lange mouwen. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. |

| ### Transport | - Toestel steeds verticaal transporteren. - Vermijdt schokken en vibraties. - Behandel het toestel met de nodige voorzichtigheid. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine. - Controleer of het olieniveau in de kuip zich tussen de minimum en maximum bevindt. - Schakel het toestel nooit in vooraleer er voldoende olie of vet in gedaan is, er mag nooit water in de kuipen staan wanneer u de olie bijvult. - Nooit frituren met de deksels op de ketels, evenmin het toetel laten opwarmen met de deksels op de ketels. - Nooit de korf gevuld met diepvriesproducten boven de olie of vet hangen als deze niet opgewarmd is tot 130° C. Dit veroorzaakt hevige opspattingen. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Warme delen niet aanraken. Gebruik enkel de handvatten en knoppen. - Om gevaarlijke opspattingen te vermijden moet u bij diepvriesproducten steeds voorafgaandelijk het overtollig ijs verwijderen. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Ruim je werkpost op. - De olie moet afgekoeld zijn alvorens het toestel te demonteren of alvorens U de korfgreep opnieuw inklapt en het deksel er terug oplegt. - De stekker uittrekken wanneer de friteuse niet in gebruik is. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos/gasloos toestel dat volledig afgekoeld is. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Herstellingen uitsluitend uit te voeren door een bevoegd persoon via de leverancier/producent. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |