| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Gasbekken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding | ##### Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Het toestel mag allen gebruikt worden door opgeleid personeel. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, en advies inwinnen. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Hang het noodnummer van de gasmaatschappij bij de ingang van de keuken, wees aandachtig voor gasgeur, bij gasgeur toestel nooit opstarten, geen lichtschakelaar bedienen, onmiddellijk gasmaatschappij en/of brandweer verwittigen, open alle deuren, druk de algemene noodstop in en verlaat de keuken, licht het secretariaat in voor evacuatie. |

| ### Transport | - Laat het toetel aansluiten door en erkend installateur. - Het toestel dient geplaatst te worden in een goed geventileerde ruimte. - Plaats het toestel onder een afzuigkap. - Verplaats het toestel uitsluitend buiten het gebruik. - Zorg er voor dat de herinstallatie gebeurd conform de richtlijnen in de handleiding (aansluiting op gasnet, aarding toestel, …). - Zorg dat het toestel steeds stabiel opgesteld staat, niet in de evacuatieweg. - Het toestel dient op een stabiele brandvrije ondergrond te worden geplaatst, de vrije afstand tussen toestel en omliggende wanden moet meer dan 25 centimeter bedragen. - Plaats het toestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een deur of raam, zodat de (waak)vlam niet kan uitgaan. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Alleen onder voortdurend toezicht mag het toestel onder de afzuigkap gebruikt worden. - Schakel in geval van brand altijd uw afzuigkap uit. - Geen brandbare producten opslaan in de nabijheid van het toestel. - Plaats de ketel zodanig op het toestel dat hij niet kan omvallen. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Raak de toesteldelen die tijdens het gebruik heet worden niet aan. - Controleer regelmatig de vlammen, ze dienen rustig te branden en blauw van kleur te zijn, bij onvolledige verbranding kan het zeer giftige koolmonoxide CO-gas ontstaan. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Indien het toestel buiten gebruik is, dient de gastoevoer afgesloten te worden. - Schakel het toestel volledig uit, controleer of alle knoppen uitgedraaid zijn. - Ruim je werkpost op. - Controleer periodiek de goede werking van de thermokoppel-beveiliging. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Reinig regelmatig de gasbrander. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel dat volledig afgekoeld is. - Periodiek onderhoud gasgedeelte en alle herstellingen uitsluitend uit te voeren door een bevoegd persoon via de leverancier. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |