Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Gassmeltlassen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogrammen

| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen | Geschikte lasbril | Warmtebestendige handschoenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Voer periodiek een lekcontrole op de slangen uit. - Behandel de flessen met de nodige zorg. - Opslag van flessen: - sla flessen altijd in een hiervoor geschikte ruimte uit de zon op; - let erop dat de afschermkap altijd op de fles zit; - sla lege en volle flessen zo op dat ze niet kunnen omvallen en van elkaar gescheiden zijn; - sla zuurstofflessen gescheiden van acetyleenflessen op. - Smeer nooit vet op de schroefdraadaansluiting van de zuurstoffles. - Plaats flessen of flessenwagens altijd verticaal. - Plaats de terugslagkleppen zo dicht mogelijk bij de fles. - Als een fles vuur vat, tracht dan de kraan dicht te draaien en waarschuw de hulpdiensten. - De handleiding van de brander en de veiligheidsinstructiekaart vormen altijd één geheel. - Controleer voor elk gebruik de slangen op mogelijke zichtbare gebreken en vervaldatum. - Voer nooit zelf reparaties uit aan de brander. |
| --- | --- |
| Transport | - Vervoer flessen altijd met een geschikte flessenwagen. |

| Vóór het gebruik | - Controleer of: - de werkzone vrij is van brandbare materialen; - het werkstuk vrij is van verf en olie; - het werkstuk stabiel geplaatst is. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele werkhouding aan. - Let erop dat de slangen geen bijkomend val-en struikelgevaar opleveren. - Sla pas gelaste stukken op een brandvrije ondergrond op. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Draai de kraan van zuurstof en acetyleen dicht. - Ruim de werkpost op. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Respecteer de kleurencode bij het vervangen van slangen. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |