Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Grasmaaier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Samen- binden van lange haren(bij onderhoud) |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereed-schap | +16 |
| Geschikte werkkledij | Veiligheids-bril | Veiligheids- Schoen |  | Gehoor-bescherming | Hand- leiding |  | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar |
| OPGELET: Dit is een “éénmans-toestel” straal 5m. |  |  |  |  |  |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik de machine nooit indien de gebruiker vermoeid of onwel is. - Het is verboden geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere stoffen die het reactievermogen en/of de aandacht verslappen te gebruiken. - Vervoer geen kinderen of andere passagiers op de machine. - Beschermingsplaten en andere veiligheidsinrichtingen mogen nooit gewijzigd of verwijderd worden en dient men op hun goede staat te controleren - Gebruik enkel de toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. |
| --- | --- |
| Transport | - Schakel de machine uit - Zet de machine met touwen vast zodat het handvat niet buiten het voertuig steekt. - Indien de machine met een helling wordt op- & afgeladen, zorg er dan voor dat die voldoende sterk, breed en lang is. - Til de machine altijd met min. 2 personen op. - Draag de geschikte handschoenen. - Wees voorzichtig tijdens het transport. |

| Vóór het gebruik | - Controleer het terrein waar op gewerkt moet worden en neem de nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de eigen veiligheid en die van anderen. - Draag stevige antislip werkschoenen en een lange broek. - Stel de hoogte van het handvat correct in. - Gebruik de machine bij voorkeur tussen 5 – 40°C; - Vermijdt een te lange werktijd bij warm weer. - Draag altijd aangepaste gehoorbescherming. - Spring omzichtig met benzine om: - brandstof bewaren in veiligheidskannen en nooit in de zon laten staan. - brandstof nooit bijvullen in gesloten ruimte, bij warme motor of motor in werking. - Hou sigaretten, lucifers, open vlam, enz. steeds uit de buurt van het toestel. - Gebruik een trechter om morsen te voorkomen. - Verwijder gemorste brandstof en verplaats het toestel naar een droge plaats en laat de nog niet verwijderde restanten drogen alvorens te starten. - Vul de tank nooit verder dan 2,5 cm van de bovenkant van de tank. - Dop steeds goed dichtdraaien op de tank en het benzinereservoir. - Vooraleer het werk aan te vangen steeds de beschermingen op de uitgang nakijken op correcte plaatsing of het aanbrengen van de opvangbak. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Laat andere personen niet in de buurt van de machine komen, zet het mes stil wanneer iemand nadert. - Vermijdt zoveel mogelijk het maaien op hobbelige en schuine plaatsen. - Wandel rustig en houdt de machine steeds met 2 handen vast. - Til de machine nooit op met een draaiende motor. - Verboden de machine te gebruiken met een geopende beschermkap. - Bij een verplaatsing naar een andere werkzone, stop het mes. - Machine niet gebruiken indien op het te maaien terrein kinderen aanwezig zijn. - Draag gesloten veiligheidsschoeisel. - Start de motor enkel in open lucht of in een goed geventileerde ruimte. - Werk enkel bij voldoende daglicht of kunstmatige verlichting. - Vermijd op nat te gras te werken en bij slechte weersomstandigheden. - Zorg dat de aandrijving ontkoppeld is van zowel de messen als de rijinrichting alvorens het toestel te starten. - Machine niet gebruiken bij hellingen die groter zijn dan 10° - Let bijzonder goed op bij hellingen: - niet plotseling stoppen of aanzetten; - extra goed letten op obstakels; - steeds maaien in de dwarsrichting ten opzichte van de helling. - Voeten en handen nooit nabij of onder de draaiende delen brengen. - De machine niet met draaiende motor in hoog gras laten staan . - Raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - In geval van breuk, of ongewone trilling van het toestel onmiddellijk de messen ontkoppelen en de motor stilzetten. - Verander de maaihoogte nooit wanneer de motor nog draait |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Sluit de toevoer van de brandstof af aan het einde van het werk. - Ontkoppel steeds de bougie kabel. - Vul na de werkzaamheden de brandstof niet meer bij. - Ontkoppel de aandrijving van de messen en de rijinrichting. - Laat de motor eerst afkoelen alvorens deze in een gesloten ruimte op te bergen. - Berg de machine in een goed verluchte ruimte op en vermijd en hou het toestel uit de buurt van open vlam, vonken of een warmtebron - Verwijder resten van gras, bladeren, … vooraleer de machine opgeborgen wordt - Gebruik de machine niet voor andere doeleinden, behalve om het gras te maaien. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Ontkoppel de snijinrichting of de aandrijving en/of stop de motor: - alvorens brandstof bij te vullen. - bij het verwijderen of monteren van de opvangbak. - bij het instellen van de maaihoogte wanneer dit niet vanuit de plaats van de bestuurder kan gebeuren. - Controleer na iedere maaibeurt of er geen beschadigingen zijn. - Draag geen juwelen - Lang haar moet zorgvuldig bijeengebonden worden . - Controleer regelmatig of de schroeven van de snijinrichting voldoende vastgedraaid zijn. - Draag geschikte snijbestendige werkhandschoenen om de snijinrichting te (de)monteren. - Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren die in de handleiding staan beschreven, deze worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Alle andere werkzaamheden laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer. - Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. - Draag oogbescherming als u het mes slijpt. - Wacht tot de machine volledig is afgekoeld vooraleer enige werken aan de machine uit te voeren. - Ga regelmatig na of er geen olie- en/of brandstoflekken zijn. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |