Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Eénwielige grondfrees |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +18 | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap | Bij onderhoud en herstelling of wisselen van opzetstukken, haren inbinden |
| Handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheids- Schoen | Gehoor-bescherming | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 18 jaar |  |  |
| OPGELET: Dit is een “éénmanstoestel” straal 5m. Aandrijving bij opbergen steeds ontkoppelen |  |  |  |  |  |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| Algemene veiligheids- voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik de machine nooit indien het reactievermogen verminderd is omwille van vermoeidheid, gebruik van geneesmiddelen of andere middelen. - Vervoer geen personen noch voorwerpen met de machine. - Beschermingsplaten en andere veiligheidsinrichtingen mogen nooit gewijzigd of verwijderd worden. - Gebruik enkel de toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. - Laat het toestel nooit onbeheerd achter. - Het opstarten en gebruik van de machine steeds onder toezicht van de leerkracht. - Gebruik de machine en de opzetstukken enkel waarvoor ze bestemd zijn. - Machine enkel en alleen te gebruiken indien er zich binnen een straal van 3 rond de machine geen andere personen bevinden. |
| Transport | - Schakel de machine uit - Zet de machine met geschikte middelen zodanig vast zodat dat ze niet kan omvallen en dat er geen onderdelen buiten het voertuig steken. - Indien de machine via een hellend vlak wordt op- & afgeladen, zorg er dan voor dat dit voldoende sterk, breed en lang is. |

| Vóór het gebruik | - Controleer voor gebruik: - de goede werking van alle bedieningsinrichtingen. - of alle hulpstukken op een degelijke wijze gemonteerd werden - of er zich binnen het werkgebied geen personen bevinden |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Vermijdt zoveel mogelijk het frezen op hobbelige en schuine plaatsen. - Houd de machine steeds stevig vast. - Gebruik de machine niet met een geopende/gedemonteerde beschermkap. - Bij een verplaatsing naar een andere werkzone, stop de aandrijving van de opzetstukken - Hou steeds voldoende afstand van de snijdende onderdelen - Na het wisselen en/of afstellen van een opzetstuk (vb een frees) moet dit steeds door de leerkracht worden gecontroleerd alvorens het toestel op te starten. - Start de motor enkel in open lucht of in een goed geventileerde ruimte. - Machine enkel en alleen te gebruiken indien de werkplek voldoende verlicht is. - Machine niet gebruiken bij hellingen steiler dan 30° - Raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - In geval van breuk, of ongewone trilling van het toestel onmiddellijk ontkoppelen en de motor stilzetten. - Verander de freesdiepte/breedte nooit wanneer de motor nog draait |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Sluit de toevoer van de brandstof af aan het einde van het werk. - Vul na de werkzaamheden de brandstof niet meer bij. - Ontkoppel de aandrijving van de messen en de rij-inrichting. - Reinig de machine. - Laat de motor afkoelen alvorens de machine in een goed verluchte droge en enkel en alleen voor bevoegde personen toegankelijke ruimte op te bergen. - Verwijder resten van aarde vooraleer de machine opgeborgen wordt |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Onderhoud mag enkel en alleen gebeuren bij verwijderde bougiestekker. - Controleer na elk gebruik of er geen beschadigingen zijn. - Draag geschikte snijbestendige werkhandschoenen om de snijinrichting te (de)monteren. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren die in de handleiding staan beschreven, deze worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. - Alle andere werkzaamheden laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer. - Ga regelmatig na of er geen olie- en/of brandstoflekken zijn. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |