Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Haakse slijper |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen |  |  |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoor-bescherming | Samenbinden lange haren |  | Handleiding | Geschikt gelaatscherm |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene Veiligheids voorschriften | - Toestel uitsluitend te gebruiken voor de bewerkingen waarvoor het ontworpen werd. - Toestel slechts te bedienen door een persoon met voldoende opleiding. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik: - De vervaldatum van de slijpschijf - De toestand van de slijpschijf - De schijf geschikt is om op die machine gebruikt te worden - Of het nominale toerental van de schijf overeenstemt met dat van de machine - Of de schijf aangepast is aan het uit te voeren werk - Het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. - Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Het nominale toerental van de schijf dient overeen te stemmen met het toerental van de machine. - Het gebruik van de machine is niet toegelaten indien de aandacht om gelijk welke reden verminderd is. - Indien verlengkabels gebruikt worden, zorg er voor dat deze geschikt zijn (maximale lengte 50m; min. draaddoorsnede 2,5mm², mantel van het type H07RB-F). - Laat de machine nooit onbeheerd achter. - Veiligheidsinrichtingen dienen tijdens het gebruik steeds aanwezig te zijn. - Gebruik enkel toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. - Draag geen sieraden. - Gebruik deze machine niet in de regen. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Draag aansluitende werkkledij - Lang haar moet zorgvuldig bijeengebonden worden . - Draag altijd geschikte gehoorbescherming. - Indien slijpwerken in een gebouw dienen uitgevoerd te worden controleer voorafgaandelijk de asbestinventaris. - Verwijder brandbare materialen uit de onmiddellijke werkomgeving. - Verwijder instelgereedschappen vooraleer de machine in te schakelen. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een voldoende verlichte werkplek. - Neem steeds een stabiele werkhouding aan. - Houd omstaanders op een veilige afstand van de werkzone. - Houd de machine uitsluitend stevig aan het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen vast. - Houd het aansluitsnoer uit de buurt van draaiende delen. - Wring tijdens het gebruik nooit met de machine. - Raak nooit draaiende delen aan. - In geval van breuk, of ongewone trilling van het toestel onmiddellijk de machine uitschakelen. - Zorg ervoor dat het aansluitsnoer uit de werkzone verwijderd werd. - Gebruik afhankelijk van de uit te voeren bewerkingen geschikte stofafzuiging of draag een geschikt mondmasker. - Overbelast het toestel niet. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Berg de machine op. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Herstellingen enkel en alleen door bevoegd personeel laten uitvoeren. - Vervangen van de slijpschijf gebeurt enkel en alleen bij een uitgeschakelde machine (stekker uit de wandcontactdoos). - Gebruik enkel en alleen vervangonderdelen die door de fabrikant worden voorgeschreven. - Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten om de machine te reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |
| --- | --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |