Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Handvlakschuurmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoorbescherming | Geschikte werkkledij | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte en goed verluchte werkpost. - Draag geen sieraden. - Bind lang haar op of draag een haarnet. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer: - of het schuurvel niet gescheurd / gebroken is; - de toestand van de machine en het aansluitsnoer. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Kies het juiste schuurvel en korrel voor het te bewerken materiaal. - Monteer de stofzak op de juiste wijze. - Als je een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het volledig uitgerold is, geschikt is voor de omgevingsfactoren en geen bijkomend val- of struikelgevaar oplevert. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Gebruik bij voorkeur een toestel met stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, werk dan in open lucht en draag een geschikt stofmasker (P2- of P3-filter). - Houd de machine stevig vast. - Kijk tijdens het schuren naar de machine en het werkstuk. - Wordt het snoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, raak het dan niet aan maar trek de stekker uit. - Verwijder stof enkel en alleen bij uitgeschakelde machine. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Trek de stekker nooit via de kabel uit het stopcontact. - Reinig de werkpost met een geschikte stofzuiger. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker niet ingeplugd). - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |