Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Hefbrug met wielvrijheffer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |
| Type: |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Verversen olie |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Toestel jaarlijks door een EDTC laten keuren. - Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - De hefbrug enkel en alleen gebruiken voor het heffen van voertuigen. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de hefbrug controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de hefbrug niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg ervoor dat het werkingsgebied van de hefbrug vrij is van personen of andere voorwerpen. - Het nominale hefvermogen niet overschrijden. - Let op de beschikbare vrije hoogte, zorg ervoor dat bij het dalen geen voorwerpen onder de brug kunnen geraken. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Ga nooit op of onder het voertuig wanneer de hefbrug wordt bediend. - Zorg ervoor dat de hefbrug zich steeds in de vergrendeling bevindt vooraleer men zich onder het voertuig begeeft. - Klim nooit op de hefbrug of op het voertuig wanneer deze geheven zijn. - Controleer of het hefvermogen van de brug overeenstemt met het gewicht van het voertuig. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Niet van toepassing. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik van de wielheffer | - Zorg ervoor dat de wielheffer volledig naar beneden staat. - De wielen van het voertuig blokkeren. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik van de hefbrug | - Controleer of de werkzone vrij is van olieresten - Plaats het voertuig recht op de hefbrug. - Zorg ervoor dat de banden volledig op de rijbanen staan. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Zorg dat de hefbrug vergrendeld is vooraleer onder het voertuig te gaan. - Vingers uit de buurt van de schaararmen houden als de wielvrijheffer heft of daalt. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Wielheffer volledig laten zakken. - Werkpost opruimen. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze (werkschakelaar open) machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |