Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Heftafel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Verversen olie |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Laat het toestel periodiek door een EDTC keuren. - Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Gebruik de heftafel enkel en alleen om voertuigen te heffen en niet voor andere toepassingen. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de heftafel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de heftafel niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg ervoor dat het werkingsgebied van de heftafel vrij is van personen of andere voorwerpen. - Let op de beschikbare vrije hoogte, zorg ervoor dat er bij het dalen geen voorwerpen onder de brug kunnen geraken. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Ga nooit op of onder het voertuig wanneer de heftafel wordt bediend. - Zorg ervoor dat de heftafel zich steeds in de vergrendeling bevindt voor je onder het voertuig gaat. - Klim nooit op de heftafel of op het voertuig als die geheven zijn. - Controleer of het hefvermogen van de tafel overeenstemt met het gewicht van het voertuig/machine. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |
| Transport | - Niet van toepassing. |

| Vóór het gebruik | - Controleer of de werkzone vrij is van olieresten. - Plaats het voertuig/ machine recht op de heftafel. - Zorg dat het voertuig/ machine vast staat en niet kan omkantelen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tijdens het gebruik | - Zorg dat de heftafel vergrendeld is voor je aan het voertuig of de machine gaat werken. |  |  |
| Na het gebruik | - Ruim de werkpost op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze (werkschakelaar open) machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |  |