Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Heftruck met dieselmotor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogrammen

| Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Veiligheidsschoenen | Lees de handleiding | Uitsluitend door medisch geschikt bevonden en opgeleid personeel te bedienen. | Oogbescherming |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - De bestuurder is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de heftruck. - Indien de heftruck verlaten wordt, beveilig hem dermate dat hij niet door onbevoegden kan gebruikt worden. - Beschadigingen en gebreken aan de truck of de bijhorende apparatuur dienen onmiddellijk via de geëigende kanalen aan de TA/TAC gemeld worden. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - De heftruck mag enkel en alleen in geval van nood en indien de wielen gekegd worden, op een helling geparkeerd worden. - Vooraleer de heftruck in gang wordt gezet dient de bestuurder zich ervan te vergewissen dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. Het werken met de heftruck wordt onmiddellijk gestopt indien personen zich in de gevaarlijke zone begeven. - De heftruck wordt nooit gebruikt om personen naar een hoger gelegen werkvlak te transporteren. - Het toestel wordt niet gebruikt om lasten te hijsen. - Overschrijdt nooit de maximaal toegelaten belasting. - Plaats nooit een persoon als tegengewicht op de achterzijde van de heftruck. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Stel de bestuurderszetel en de stuurkolom af. - Controleer voor gebruik: - De bandendruk en de toestand van de banden - De toestand van de vorken of andere last dragende inrichtingen. Deze mogen geen beschadigingen vertonen. - De goede werking van de toeter en de signalisatie (lichten en remlichten); - Of de rollenbanen voorzien zijn van een zichtbare vetfilm; - De toestand van de hydraulische leidingen. Deze mogen geen sporen van lekken vertonen. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Gedrag tijdens het rijden: - Leef de interne verkeersregels stipt na - Armen, benen en andere lichaamsdelen mogen tijdens het rijden niet uit de truck steken. - Er mag niet worden overgestapt van de truck naar een ander voertuig of naar een vast deel van het gebouw. - De veiligheidsgordel wordt tijdens het rijden nooit losgedaan. - De bestuurderszetel wordt tijdens het rijden nooit verschoven. - Indien de truck tijdens het rijden kantelneigingen vertoont leef de volgende regels na: - Hou je vast - Spring niet uit de truck - Ondersteun het lichaam met je voeten - Beweeg het lichaam in tegengestelde richting als de kantelrichting - Zorg ervoor dat je steeds voldoende zicht hebt in de rijrichting. - Indien bij het transport van goederen het zicht wordt belemmerd dan dient men achterwaarts te rijden. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een persoon de heftruck tijdens het vooruit rijden te begeleiden. - Een lading wordt steeds in de laagst mogelijke vorkenstand vervoerd. Tijdens het rijden wordt de mast maximaal naar achter gekanteld. Met opgeheven last wordt nooit gereden. - Op hellingen wordt de last steeds “bergopwaarts” vervoerd. |
| --- | --- |
| Na het gebruik | - Parkeer de truck, trek de parkeerrem aan, kantel de stuurkolom naar voor en vergrendel deze. Laat de vorken zodanig zakken dat de punten op de vloer rusten. - Trek de contactsleutel uit het contact. - Kantel de mast naar voor en laat de vorken volledig zakken. |

| Onderhoud en herstelling | - Controleer periodiek de toestand van de bewegende delen. - Herstelling uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Indien olie dient bijgevuld te worden, gebruik dan enkel en alleen het door de fabrikant voorgeschreven type. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |