Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Benzine heggenschaar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +16 |  |
| Geschikte werkkledij | Gelaats-bescherming en veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Veiligheids-hand-schoenen | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Handleiding |

OPLETTEN: TOESTEL MET NALOOP EFFECT !

VoorkomVoorkomingsmaatregelengsmaatregelen

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Machine mag enkel en alleen gebruikt worden indien ze in een goede technische staat verkeert. - Lees steeds aandachtig de handleiding van het toestel en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Kan invloed uitoefenen op een pacemaker. - Draag aansluitende kledij. - Geen sjaal, das en sieraden dragen. - Bind lang haar op of draag een haarnet. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. - De gebruiker dient medisch geschikt te zijn. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie. |
| --- | --- |

| Transport | - Het apparaat altijd uitschakelen, – de mesbeschermer aanbrengen, ook bij vervoer over korte afstanden. - Apparaat aan de handgreep dragen, messen naar achteren gericht. - Messen met geschikt middel afschermen. - In auto’s of andere voervoermiddelen: het motorapparaat tegen omvallen, beschadiging en tegen het weglekken van benzine beveiligen. - Laat het toestel voldoende afkoelen vooraleer het te transporteren. - Vul het toestel voor het transport niet bij met benzine. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Trek de nodige veiligheidskledij (reflecterende beschermingskledij) aan voor gebruik. - Controleren of het apparaat in goede staat verkeert. - Controleer het werkgebied op afwezigheid van andere personen en vreemde voorwerpen en elektrische leidingen. - Messen moeten in propere en goede staat verkeren, correct gemonteerd zijn & en goed scherp zijn. - Mesbeschermer op beschadiging controleren. - De handgrepen moeten schoon, droog, vrij van olie en vuil zijn. |
| --- | --- |

| Het opstarten | - Het toestel wordt opgestart min. op 3m afstand van de plek waar het toestel met brandstof gevuld werd. - Het snijgereedschap mag tijdens het starten niet in contact zijn met de ondergrond of met voorwerpen. - Start het toestel nooit “los uit de hand”. - Zorg bij het starten voor een stabiele houding, druk het apparaat met de linkerhand op het ventilatorhuis stevig op de grond en trek met de rechterhand aan de starthandgreep. - Een veilige en stabiele houding aannemen. - Rechtop staan, het apparaat ontspannen vasthouden. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele werkhouding aan. - Houd de machine stevig met beide handen vast. - Bij dreigend gevaar, resp. in geval van nood de motor direct afzetten (de combischakelaar/stopschakelaar in stand respectievelijk stans STOP plaatsen) uitschakelen. - Raak de uitlaat en aandrijfhuis niet aan, houd de motor en de uitlaatdemper steeds vrij van struikgewas, splinters, bladeren,…. - Bewegende messen nooit aanraken. - Als de messen blokkeren de machine onmiddellijk uitschakelen. - Bij werkzaamheden die niet vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd steeds een geschikt arbeidsmiddel gebruiken. - Ga na of er zich geen andere personen in het werkgebied ophouden. - Gebruik het toestel enkel en alleen indien er voldoende zichtbaarheid op het werkveld is en dit voldoende verlicht is. - Toestel enkel en alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte. - Toestel nooit in de “start” stand laten werken. - Het toestel nooit onbeheerd achterlaten. - Heggenschaar nooit langer dan 2u ononderbroken na elkaar gebruiken. Indien men dit toch wil, geschikte schokabsoberende handschoenen dragen - Snoei steeds weg van het lichaam. - Andere personen moeten minimum op 2 meter staan. - Indien de heggenschaar gebruikt wordt in extreem vervuilde heggen worden de snijmessen best ingespoten met een hars-oplossend middel. - Bij sterke stofontwikkeling een geschikt mondmasker dragen. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Reinig de machine na elk gebruik. - Reinig de messen met een hars-oplossend middel. - Controleer het lichaam op teken en ander ongedierte. - Het apparaat na de werkzaamheden op een vlakke, niet-brandbare ondergrond neerzetten. Niet in de buurt van licht ontvlambare materialen (bijv. houtspanen, boomschors, droog gras, brandstof) neerzetten - Het toestel niet bijvullen met brandstof. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Het apparaat niet met water afspuiten - Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van het snijgereedschap en reinigen van de machine. - Onderhoud regelmatig de motor. - Gebruik: - enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen - Onderhoud en herstelling enkel en alleen door bevoegd personeel. - Kunststof onderdelen reinigen met een doek, gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare producten. - Herstellingen – en onderhoudswerkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd als de motor stilstaat en de bougiestekker werd losgetrokken. - Vervang de veiligheidsstickers als deze onleesbaar zijn geworden. - De tankdop regelmatig op lekkage controleren. - Houdt een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam | Naam: |