Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Heggenschaar - elektrisch |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +16 |  |
| Geschikte werkkledij | Gelaats-bescherming en veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Veiligheidshand- schoenen | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Handleiding |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees steeds aandachtig de handleiding van het toestel en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Draag aansluitende kledij. - Geen sjaal, das en sieraden dragen. - Bind lang haar op of draag een haarnet. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. - Wie voor het eerst met het apparaat werkt: door bevoegd persoon laten uitleggen hoe men hiermee veilig kan werken. - De gebruiker dient medisch geschikt te zijn. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie. |
| --- | --- |

| Transport | - Apparaat aan de handgreep dragen, messen naar achteren gericht. - Messen met geschikt middel afschermen. - In de auto: het apparaat tegen kantelen en beschadiging beveiligen. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleren of het apparaat in goede staat verkeert. - Controleer het werkgebied op afwezigheid van andere personen en vreemde voorwerpen en elektrische leidingen. - Messen moeten in goede staat verkeren (schoon, gangbaar en niet vervormd), goed vastzitten, correct zijn gemonteerd & geslepen. - Mesbeschermer op beschadiging controleren. - De handgrepen moeten schoon, droog, vrij van olie en vuil zijn. |
| --- | --- |

| Het opstarten | - Een veilige en stabiele houding aannemen. - Rechtop staan, het apparaat ontspannen vasthouden. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Bij dreigend gevaar, resp. in geval van nood het apparaat direct uitschakelen. - Bewegende messen nooit aanraken. - Als de messen blokkeren de machine onmiddellijk uitschakelen. - Bij werkzaamheden die niet vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd steeds een geschikt arbeidsmiddel gebruiken. - Gebruik het toestel nooit bij vochtige omstandigheden. - Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten in alle omstandigheden. - Gebruik het toestel bij voldoende licht en nooit buiten het gezichtsveld. - Gebruik de machine steeds met 2 handen. - Snoei steeds weg van het lichaam. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Reinig de machine na elk gebruik. - Controleer het lichaam op afwezigheid van teken en ander ongedierte. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Het apparaat niet met water afspuiten - Vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren de batterij verwijderen. - Onderhoud en herstelling enkel en alleen door bevoegd personeel. - Elektrische contacten, de aansluitkabel en de netstekker van de acculader regelmatig op beschadigingen controleren. - Kunststof onderdelen reinigen met een doek, gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare producten. - De koelluchtsleuven periodiek reinigen. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |