Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Heteluchtblazer (verfstripper) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Geschikte handschoenen |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Heteluchtblazer niet op personen richten. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Richt het toestel niet op licht ontvlambare / brandbare materialen. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Gebruik het toestel in een goed verluchte ruimte. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer of brandbare / ontvlambare materialen uit de directe werkomgeving verwijderd werden. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Kijk niet in de blaaspijp. - Raak de hete blaaspijp niet aan. - Adem de vrijgekomen dampen niet in. - Blokkeer de uitblaaspijp niet, zorg voor een minimumafstand van 4cm tussen werkstuk en uitlaatopening. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Toestel laten afkoelen op een geschikte plaats. - Toestel niet onbeheerd laten liggen zolang het warm is. - Als toestel volledig afgekoeld is, toestel wegbergen. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Reinig de filter (aanzuigopening) periodiek. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |