Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Houtversnipperaar met benzinemotor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handleiding | Nauwsluiten-de kledij | Volgelaatscherm of veiligheidsbril | Gehoor-bescherming | Veiligheids- schoenen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Geschikte handschoenen |
| OPGELET! Dit is een “ éénmantoestel ” zorg voor een vrije perimeter van 5m rond het toestel. |  |  |  |  |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Toestel mag niet gebruikt worden onder de 18 jaar, leerlingen mogen het toestel enkel onder permanent toezicht gebruiken. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Geen andere personen in de werkzone toelaten. - Draag nauwsluitende kledij. - Geen sjaal, das, sieraden dragen. - Lang haar opbinden of een haarnet dragen. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven bewerkingen. - Benzine wordt opgeslagen en getransporteerd in geschikte veiligheidskannen. - Veiligheidsinrichtingen mogen nooit gewijzigd of verwijderd worden. - Gebruik deze machine niet indien: - het concentratievermogen omwille van gelijk welke reden verminderd is; - de gebruiker geen opleiding m.b.t. het gebruik van deze machine ontvangen heeft; |
| --- | --- |
| Transport | - Draai na gebruik de benzinekraan steeds dicht. - Laat de machine afkoelen vooraleer ze te transporteren. |

| Vóór het gebruik | - Controleer: - de toestand van de machine. - of het snijgereedschap voldoende scherp is en op de juiste wijze gemonteerd is - voor en tijdens het gebruik of werkzone in een straal van 5m rond de machine vrij is van personen |
| --- | --- |

| Het opstarten | - Zorg voor een stabiele & veilige werkhouding - Plaats het toestel steeds stabiel op. - Controleer voor opstarten het oliepeil. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Schakel bij abnormaliteiten de machine uit door de noodstopdrukknop in te drukken. - Gebruik het toestel steeds in open lucht. - Gebruik het toestel op een voldoende verlichte werkpost. - Toestel mag maar door 1 persoon bediend worden. - Steek de handen NOOIT voorbij de origineel geplaatste rubberen beschermingsflappen ! - Dwarsliggende stukken hout in de trechter enkel verwijderen met stilliggende motor. - Laat de machine nooit onbeheerd achter. - Zorg ervoor dat de aanzuigkant van de motor 'ten allen tijde' vrij is van bladeren of andere objecten! - Let op voor brandwonden: raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden o.a. motorblok en uitlaat. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Berg het toestel slechts op nadat het volledig afgekoeld en gereinigd werd. - Laat het toestel nooit onbeheerd achter. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Herstellingen gebeuren enkel en alleen door bevoegd personeel. - De controles en onderhoud dienen steeds te gebeuren bij uitgeschakelde motor. - Zet hiervoor de contactschakelaar onderaan de machine op 0. Druk de noodstop steeds in. - Gebruik enkel en alléén onderdelen die voorgeschreven worden door de fabrikant. - Gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare producten om het toestel te reinigen. - Ga regelmatig na of er geen brandstof- en/of olie lekken zijn. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |