Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Invalcirkelzaag |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zaagblad monteren bij stilstand. |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoor-bescherming | Geschikte werkkledij | Afzuiging aan de bron. Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.. - Gebruik de machine enkel in ergonomisch verantwoorde omstandigheden. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |
| --- | --- |
| Transport | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |

| Vóór het gebruik | - Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal. - Controleer: - of het zaagblad voldoende vast en correct gemonteerd werd; - of het zaagblad voldoende scherp is; - of het beschermingsapparaat functioneert. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Controleer of het zaagblad in de juiste draairichting is gemonteerd, met de tanden omhoog gericht aan de voorzijde van de zaag. - Stel de gepaste zaagdiepte in. Minder dan een volledige tandhoogte dient onder het werkstuk uit te komen. - Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel ligt. - Gebruik verlengtafels om lange stukken te zagen. - Gebruik bij voorkeur een toestel met geschikte stofafzuiging aan de bron. Is dat niet mogelijk, gebruik dan een geschikt mondmasker. - Gebruik bij het schulpen altijd de breedtegeleider of langsgeleider. - Stel de draaisnelheid van het toestel in en dat rekening houdend met het zaagblad & soort en dikte van het te bewerken stuk. - Zet de vergrendelhendels voor het instellen van de zaagdiepte en verstekhoek alvorens te beginnen met zagen. - Zorg dat er geen spijkers of andere harde delen in het te zagen deel aanwezig zijn. |
| --- | --- |
| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Leg de handen nooit onder het werkstuk. - Nooit een kort werkstuk met de hand vasthouden. - Houd de machine stevig met de ene hand en het werkstuk met de andere hand vast, op een voldoende veilige afstand van het zaagblad. - Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk. - Laat de zaag gelijkmatig bewegen. - Dwing de cirkelzaag nooit. Duw de cirkelzaag vooruit met een snelheid waarbij het zaagblad niet vertraagd. - Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is - Plaats de zaaginrichting opnieuw in de ruststand. - Gebruik aangepaste kleminrichting indien voorhanden. - Ondersteun grote platen om de kans te minimaliseren dat het zaagblad bekneld raakt of terugslaat. - Wanneer het zaagblad vastloopt om of een of andere reden het zagen onderbreekt, laat u de schakelaar los en wacht tot het zaagblad volledig stilstaat. - Als de zaagsnede niet volgens de zaaglijn loopt, probeer dan niet op de zaag te draaien of geforceerd naar de zaaglijn terug te gaan. - Probeer nooit het zaagblad uit het werkstuk te halen of naar achteren te schuiven terwijl het zaagblad nog draait. Kans op terugslag ! - Wanneer u de cirkelzaag weer inschakelt terwijl het zaagblad in het werkstuk zit, plaatst u het zaagblad in het midden van de zaagsnede en controleert op de tanden niet in het materiaal grijpen. - Plaats het bredere deel van de zool van de cirkelzaag op het deel van het werkstuk dat goed ondersteund, en niet op het deel dat omlaag valt nadat de zaagsnede is gemaakt. - Bij het insteekzagen zonder geleiderrail - Plaats de cirkelzaag op het werkstuk met de achterrand van de zool tegen de vaste stop dat door de operator is ontworpen. - Bij het insteekzagen met geleiderrail - Plaats de cirkelzaag op de geleiderrail met de achterkant van de zool tegen de stop die op de geleidingsrail is vastgeklemd. Houd de cirkelzaag stevig vast met één hand op de voorhandgreep en op de andere op de achterhandgreep. |
| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Kijk na of de beschermkap het zaagblad volledig bedekt alvorens de cirkelzaag op de werkbank te plaatsen. - Verwijder afval en stof als de machine niet draait. - Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel. |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact ). - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |