Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Kantenfreesmachine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |  |
| Type: |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoorbescherming | Afzuiging aan de bron Bij stofvorming een geschikt masker P2/P3 gebruiken |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |
| Transport | - In voorziene opbergkoffer. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Gebruik de geschikte verlengkabels. - Gebruik de elektrische voedingskabel van de kantenfreesmachine niet om deze te dragen. - Plaats de frees in de freesmachine en neem ze uit bij stilstaande machine en uitgeschakelde hoofschakelaar of uitgetrokken stekker. - Voorzie de frees-as met goed geslepen freesmessen aangepast aan het uit te voeren werk en aan het toerental van, de freesmachine, dit alles met uitgetrokken elektrische stekker; klem de messen goed in volgens de gegevens van de fabrikant en verwijder de instelgereedschappen onmiddellijk na deze werken en berg deze op vooraleer de elektrische stekker terug aan te sluiten op het net. - Stel de freesdiepte en de geleiders goed in volgens het soort werk en volgens de gegevens van de fabrikant. - Controleer of er geen metalen voorwerpen aanwezig zijn in het te bewerken werkstuk (nagels, vijzen, …). - Gebruik de kantenfreesmachine nooit in natte/vochtige omgeving. - Gebruik de kantenfreesmachine nooit in, of in de nabijheid van een brandbaar of explosief milieu, indien dit wel nodig is vraag vooraleer de werken aan te vatten, een vuurvergunning aan en leef de instructies strikt na. - Orde en netheid bewaken op de werkpost, verwijder het niet nodige materiaal. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Laat de machine niet onbeheerd achter. - Gebruik de voorziene afschermingen. Houd uw handen uit de buurt van de roterende delen. - Plaats elektrische kabels zo zodat deze niet beschadigd kunnen worden tijdens gebruik. - Klem het werkstuk stevig vast. - Overbelast de machine niet. - Indien de freesmachine voorzien is van stofafzuiging, voer de aansluiting uit volgens gegevens van de fabrikant. - Stapel de te bewerken en afgewerkte werkstukken stabiel. - Leg de freesmachine pas neer bij volledige stilstand van de machine. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Raak de frees onmiddellijk na het trimmen niet aan aangezien het nog gloeiend heet is en brandwonden kan veroorzaken. - Reinig de freesmachine, toebehoren en werkpost na gebruik met aangepaste hulpmiddelen - Verwijderde afval en stof als de machine niet draait. - Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel. - Berg de machine, toebehoren en verlengkabels zorgvuldig op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of werkschakelaar op “0” en vergrendeld). - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |