Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 KANTENLIJMMACHINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |

|  |  |  |  |  | Handschoenen dragen bij hanteren van warme of scherpe werkstukken |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen | Gehoorbescherming | Samenbinden van lange haren of haarnetje dragen |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Volg ook de waarschuwingen die door de fabrikant zijn aangebracht op de machine, deze maken deel uit van deze fiche. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Gebruik de machine enkel binnen de grenzen waarvoor deze is geconstrueerd door de fabrikant. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden of loshangende kledij. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine. - Voor elk gebruik dient men de afschermingen te controleren. - Controleer de luchtdruk (6-7 bar). - Controleer of de afzuiging werkt. - Controleer of er voldoende lijm aanwezig is in het lijmreservoir. - Raak nooit de opgewarmde lijmkam aan, wacht tot deze is afgekoeld. - Houd de invoeropening voor de aanvoer van het plaatmateriaal zo klein mogelijk zodat men ongewenste inklemming kan voorkomen. - Regelingen worden enkel uitgevoerd conform de bepalingen in de handleiding. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Voer geen bruuske bewegingen uit. - Kijk tijdens het lijmen naar de machine en het werkstuk. - Zorg ervoor dat de machine slechts gestopt wordt nadat het werkstuk uit de machine is. - Wacht om de verlijmde kant aan te raken tot deze is afgekoeld. - Indien de kantenlijmmachine foutief werd ingesteld druk meteen op de noodstop. - Verwijder zaagsel met een borstel of een kwast. - Open nooit de machine op het ogenblik dat deze in werking is. |  |  |
| Na het gebruik | - Controle van het uitgevoerde werk gebeurt steeds bij uitgeschakelde machine. - Werkpost opkuisen. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren conform de handleiding en bij volledig afgesloten machine, zowel elektrisch als pneumatisch. - Wacht met het reinigen, onderhouden of herstellen van de machine tot de warme delen van het toestel zijn afgekoeld. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |