Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Accukettingzaag |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +16 |  |
| Aan de machine aangepaste snijbestendige kledij | Helm + volgelaat-scherm + veiligheidsbril | Veiligheids- Schoen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Aan de machine aangepaste snijbestendige handschoenen | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Handleiding |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene Veiligheids-voorschriften | - Alvorens het toestel te gebruiken dient te gebruiker te beschikken over de nodige vaardigheden en techniek (conform handleiding fabrikant). - Toestel mag niet gebruikt worden onder de 16 jaar, leerlingen mogen het toestel enkel onder permanent toezicht gebruiken. - Geen andere personen in de werkzone toegelaten. - Draag sluitende kledij. - Geen sjaal, das, sieraden dragen. - Lang haar opbinden of een haarnet dragen. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. - Draag veiligheidskledij die aangepast is aan de snijsnelheid van de machine. - Werken enkel uitvoeren indien alle omstandigheden het toelaten. - De gebruiker dient medisch geschikt te zijn. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie. |
| --- | --- |

| Transport | - De motorzaag altijd uitschakelen, de inschakelbeveiliging in stand plaatsen en de accu uit het apparaat nemen. - De motorzaag alleen aan de draagbeugel dragen – zaagblad naar achteren gericht. - Zaagblad met geschikt middel steeds afschermen. - In auto's: de motorzaag tegen kantelen en beschadiging beveiligen. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleren of het apparaat in goede staat verkeert. - Snijgereedschap moet voldoende scherp zijn, en correct gemonteerd zijn. - Controleer de kettingrem en handbeschermer de op beschadigingen. - De handgrepen moeten schoon, droog, vrij van olie en vuil zijn. - Accuschacht van het apparaat op corrosieaanslag controleren. - De accu moet hoorbaar vastklikken. |
| --- | --- |

| Het opstarten | - Zorg voor een stabiele & veilige werkhouding - Hou de motorzaag met beide handen vast en zorg ervoor dat het zaagblad niet in aanraking komt met de grond of andere voorwerpen. - De machine niet in een zaagsnede opstarten. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Bij dreigend gevaar, resp. in geval van nood de motorzaag direct uitschakelen, de inschakelbeveiliging in stand plaatsen en de accu uit de motorzaag nemen. - Het apparaat niet verder gebruiken indien na uitschakelen van de machine de zaag blijft nalopen. - Bewegende zaag nooit aanraken. - Als de zaag blokkeert de machine onmiddellijk uitschakelen. De motorzaag niet in de regen achterlaten. - Bij werkzaamheden die niet vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd steeds een geschikt arbeidsmiddel gebruiken. - Gebruik het toestel nooit bij vochtige omstandigheden. - Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten in alle omstandigheden. - Gebruik het toestel bij voldoende licht en nooit buiten het gezichtsveld. - Controleer regelmatig de toestand van de zaagketting en het smeren van de ketting. - Werk nooit alleen. - Voor het verwisselen van de zaagketting, de motorzaag uitschakelen, de inschakelbeveiliging in stand plaatsen en de accu uit de motorzaag nemen. - Gevaar voor terugslag: - Terugslag ontstaat bv. als de zaagbladneus per ongeluk in aanraking komt met hout of een ander vast voorwerp. - Zaag alleen op maximale snelheid - Zaag nooit met de zaagbladneus. - Zaag nooit gelijktijdig meerdere takken - Zorg voor een stabiele houding - Niet boven schouderhoogte zagen - Steeds voorzichtig inzetten - Let op de stand van de stam en op krachten die de zaagsnede dicht kunnen drukken - Naar voren trekken: - Terugstoten: |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Motorzaag uitschakelen, inschakelbeveiliging in stand plaatsen, de accu uit de motorzaag nemen en de kettingbeschermer aanbrengen. - Berg de motorzaag veilig op. - Reinig de machine. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Het apparaat niet met water afspuiten - Vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren de batterij verwijderen. - Onderhoud en herstelling enkel en alleen door bevoegd personeel. - Elektrische contacten, de aansluitkabel en de netstekker van de acculader regelmatig op beschadigingen controleren. - Kunststof onderdelen reinigen met een doek, gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare producten. - De koelluchtsleuven periodiek reinigen. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |