Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Kettingzaag met benzinemotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +16 |  |  |  |  |  |
| Handleiding | Helm + volgelaat-scherm + veiligheidsbril |  |  | Veiligheids- Schoen |  | Gehoor-bescherming | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar |  | Geschikte snijbestendige handschoenen |  | Snijbestendige veiligheidskledij |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding - Toestel mag niet gebruikt worden onder de 16 jaar, leerlingen mogen het toestel enkel onder permanent toezicht gebruiken. - Lees steeds aandachtig de handleiding van het toestel en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Werk nooit alleen met een kettingzaag op een afgezonderde plek. - Draag nauwsluitende snijbestendige kledij - Geen kleding, sjaal, das, sieraden dragen die in het toestel kunnen worden getrokken. - Bind lang haar op - Voer nooit zaagbewerkingen uit boven je hoofd. - Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. - Houd het toestel met beide handen vast. - Laat de kettingzaag nooit onbeheerd achter. - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding - Zaag altijd op volle kracht om het risico op terugslag te beperken. - Neem geregeld rustpauzes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Laat de machine afkoelen vooraleer ze te transporteren. - Bij transport het toestel steeds uitzetten - In auto’s of andere voervoermiddelen: het toestel tegen omvallen, beschadiging en tegen het weglekken van benzine beveiligen. - Voor transport, het toestel niet bijvullen met brandstof. - Motorapparaat uitgebalanceerd bij de draagbeugel dragen, de uitlaatdemper weg van het lichaam, zaagblad naar achteren gericht. - Hete machineonderdelen en het aandrijfhuis niet aanraken - Kettingrem blokkeren en de kettingbeschermer aanbrengen ook bij het vervoer over korte afstanden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer voor het gebruik: - De toestand van de machine; - goede werking kettingrem; - staat van de voorste handbeschermer; - of het zaagblad op een correcte wijze gemonteerd werd; - de spanning van de kettingzaag; - de werking van de gashendel (moet automatisch naar zijn rusttoestand terugkeren); - de werking van de START-STOP schakelaar; - de bougiestekker op correcte montage; - de toestand van de handgrepen: moeten vet en olievrij zijn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het opstarten |  | - Minstens op 3m van de plek waar werd getankt – niet in een afgesloten ruimte. - Alleen op een vlakke ondergrond, een stabiele en veilige houding aannemen, de machine stevig vasthouden. - Voor het starten de kettingrem blokkeren. - De motor niet starten terwijl de zaag in de zaagsnede zit. - De motor nooit 'los uit de hand' starten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Bij dreigend gevaar, resp. in geval van nood de motorzaag direct uitschakelen. - Het apparaat niet verder gebruiken indien na uitschakelen van de machine, de zaag blijft nalopen. - Bewegende zaag nooit aanraken. - Als de zaag blokkeert de machine onmiddellijk uitschakelen. De motorzaag niet in de regen achterlaten. - Bij werkzaamheden die niet vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd steeds een geschikt arbeidsmiddel gebruiken. - Gebruik het toestel nooit bij vochtige omstandigheden. - Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten in alle omstandigheden. - Gebruik het toestel bij voldoende licht en nooit buiten het gezichtsveld. - Controleer regelmatig de toestand van de zaagketting en het smeren van de ketting. - Werk nooit alleen. - Voor het verwisselen van de zaagketting, de motorzaag uitschakelen en bougiekabel losmaken. - Gevaar voor terugslag: - Terugslag ontstaat bv. als de zaagbladneus per ongeluk in aanraking komt met hout of een ander vast voorwerp. - Zaag alleen op maximale snelheid - Zaag nooit met de zaagbladneus. - Zaag nooit gelijktijdig meerdere takken - Zorg voor een stabiele houding - Niet boven schouderhoogte zagen - Steeds voorzichtig inzetten - Let op de stand van de stam en op krachten die de zaagsnede dicht kunnen drukken - Naar voren trekken: - Terugstoten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Zet de machine uit, verwijder alle vuil en laat de machine bedrijfsklaar achter op de daartoe bestemde plaats die afgesloten is voor onbevoegden. - Indien het toestel voor lange duur niet gebruikt zal worden: - Leeg de benzinetank op een goed verluchte plaats - Demonteer de het zaagblad en de zaagketting - Sla het toestel op een droge en veilige plaats op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van kettingzaag. - Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten om de behuizing te reinigen. - Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. - Herstellingen – en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de motor stilstaat en de bougiestekker werd losgetrokken en de combischakelaar/stopschakelaar in stand STOP, resp. 0 staat. - Vervang de veiligheidsstickers als deze onleesbaar zijn geworden. - De tankdop regelmatig op lekkage controleren. - Houd een registratie van het uitgevoerde onderhoud bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |  |