Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 ELEKTRISCHE KLEI-OVEN VOOR KERAMIEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bij werken aan vezelisolatie P3- masker dragen |  |  |  |  |  |
| Lees de handleiding |  |  |  |  |  | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen |  | Thermische handschoenen |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik het toestel steeds in een geventileerde ruimte. - De oven is een elektrisch verwarmde bakoven voor keramiek, glassmelting, glas- en porseleinschilderkunst. Een andere toepassing moet schriftelijk worden overeengekomen met de producent. - Zet de oven op een stabiele niet-brandbare ondergrond. - Bij werken aan de vezelisolatie dient er voor gezorgd te worden dat er zo weinig mogelijk vezels vrij komen en dient een P3-masker gedragen te worden. |  |  |  |  |  |  |

| Transport | • Bij het opstellen moet een veiligheidsafstand van 0,5 m aan alle zijden en 1 m van het plafond worden aangehouden. • De warmteafvoer van het behuizingsoppervlak mag niet worden gehinderd. Er moet bovendien voor een toereikende ventilatie van de ruimte worden gezorgd. • Installeer een afvoerbuis voor de afvoer naar buiten van de schadelijke stoffen die kunnen vrij komen (zie handleiding). • Sluit de oven op een correcte wijze aan (gebruik geen verlengkabel). |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Neem de oven voor de eerste keer in gebruik conform de handleiding. - Controleer of brandbare / ontvlambare materialen uit de directe werkomgeving verwijderd werden. - Er moet op worden gelet dat de afstand tussen de veiligheidsschakelaar en de contactdoos, waarop de oven aangesloten is, zo kort mogelijk. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - De deur nooit in hete toestand openen. - Open de deur uitsluitend bij uitgeschakelde oven. - De dekselhangreep en het oppervlak van de oven kunnen tijdens het gebruik heet worden, draag hittebestendige handschoenen. - Breng geen brandbare materialen in de buurt van de in werking zijnde oven. - Het vullen van de oven met materialen of stoffen, die explosieve gassen of dampen doen vrijkomen, is verboden. Alleen stoffen gebruiken, waarvan de eigenschappen bekend zijn. - Steek geen voorwerpen in de openingen van de ovenbehuizing, bijv. de ventilatieboringen of de koelsleuven van de schakelinstallatie. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na het gebruik | - Ruim de werkpost na elk gebruik op. - Na ca. 5 bakprocessen dienen de buitenste spansloten worden bij gespannen. Door het spannen wordt de isolatie in de ovenmantel gefixeerd. - Als het verwarmingsvermogen vermindert (lange opwarmtijd): verwarmingselementen vervangen. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Reparaties enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Reinig de ovenruimte regelmatig met een stofzuiger. Opgelet: raak de verwarmingselementen daarbij niet aan, om te vermijden dat ze breken. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Tijdens reinigen en onderhoud van de machine, vervanging of demontage van werkelementen of onderdelen de hoofdschakelaar uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. |  |  |
| Visum |  |  |  |  |
| De directeur Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |  |