| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Koelkast |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding | ##### Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Bij ieder gebruik de koelkast controleren op mogelijke zichtbare gebreken. |

| ### Transport | - Let erop dat de leidingen van het koelcircuit bij het transport niet beschadigd raken, koelmiddel dat naar buiten spuit kan ontvlam-men of tot oogletsel leiden. - Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert. - Toestel waterpas opstellen, in een droog verluchtbaar lokaal, weg van elke warmtebron en met gemakkelijk bereikbaar geaard stopcontact. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Zorg er voor dat de elektriciteitskabel niet op de grond ligt: opbinden en ophangen, weg van de vloer. - Laat de koelkast na het transport minstens 1/2 uur rusten voor-aleer ze opnieuw aan te sluiten op het elektriciteitsnet (olie compressor kan in koelsysteem terecht komen). - Hang een thermometer ter dagelijkse controle van de tempera-tuur in de koelkast. - Stel de thermostaat zodanig af dat steeds een maximale tempe-ratuur bekomen wordt van +7 °C. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Controleer dagelijks de koeling, de temperatuur mag nooit boven de +7°C komen. - Draag er zorg voor dat de deur goed sluit. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Maak vóór de verhuis van de gelegenheid gebruik om het toestel grondig te reinigen en te onderhouden. - Toestel nooit reinigen met stoomreiniger (kortsluiting). |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Ontdooi regelmatig het toestel. - Reinig wekelijks de rubberdichting aan de deurrand. - Was de koelkast wekelijks uit. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de koelkast te onderhouden/reinigen. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |