| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Gaskookplaat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | ##### Handleiding | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, en advies inwinnen. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Hang het noodnummer van de gasmaatschappij bij de ingang van de keuken, wees aandachtig voor gasgeur, bij gasgeur toestel nooit opstarten, geen lichtschakelaar bedienen, onmiddellijk gasmaatschappij en/of brandweer verwittigen, open alle deuren, druk de algemene noodstop in en verlaat de keuken, licht het secretariaat in voor evacuatie. - Gebruik het apparaat enkel om te koken, niet als verwarming. - Stel het apparaat niet bloot aan luchtstromen. |

| ### Transport | - Ingebouwd toestel. - Apparaat alleen gebruiken in voldoende geventileerde ruimte. - Sla geen corrosieve producten, stoom, ontvlambare materialen of niet)voedingsmiddelen op onder het apparaat of in de buurt ervan. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Zorg voor voldoende ventilatie in de keuken, zet een raam open. - De kookzones worden zeer heet, raak de hete oppervlakken nooit aan. - Alleen onder voortdurend toezicht mag het toestel onder een afzuigkap gebruikt worden. - Schakel in geval van brand altijd uw afzuigkap uit. - Het toestel beschikt over een thermokoppelbeveiliging dat de gastoevoer verhindert indien de branders per ongeluk uitgaan. - Om te garanderen dat deze voorziening actief zou zijn: - Ontsteek de brander op de gewone wijze; - Laat de knop niet los, houdt deze stevig ingedrukt gedurende vier seconden nadat de vlam ontstoken is. - Als bij het ontsteken van het apparaat de vlam na 15 seconden niet ontsteekt, de brander uitschakelen en het lokaal via ramen en deuren verluchten. Wacht minstens 1 minuut vooraleer de brander opnieuw in te schakelen. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Het kookproces moet continue worden bewaakt. - Leg nooit ontvlambare voorwerpen op of in de buurt van de kookplaat. - Oververhit vet of olie vat gemakkelijk vlam. Ga nooit weg terwijl u olie of vet verhit. Indien vet of olie vlam vat, zet dan een deksel op de pan om het vuur te doven en zet de kookzone uit. - Gebruik pannen met de juiste diameter, conform de brander. - Plaats de pannen op de roosters, nooit rechtstreeks op de branders. - Reinig meteen gemorste vloeistof. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel het toestel uit en laat het afkoelen. - Reinig het apparaat conform de handleiding. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Reparaties van beschadigde elektriciteits- en gasleidingen mogen uitsluitend door bevoegde technici uitgevoerd worden. - Bij defect het toestel los koppelen van de elektriciteit door de zekering in de elektriciteitskast en de gastoevoer uit te schakelen - Gebruik geen stoomreiniger om het toestel te reinigen. - Registreer het onderhoud en elke herstelling. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |