Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Opsteekladder |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheidsschoenen |  |  |  | Risicoanalyse |  |  |
| OPGELET: Draag ifv. de uit te voeren taak de vereiste PBM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Een ladder wordt principieel enkel en alleen gebruikt om zich naar een lager/hoger gelegen werkvlak te begeven. - Gebruik enkel en alleen gekeurde ladders. - De risicoanalyse zal uitwijzen of het gebruik van een ladder toegelaten is. - Draag aansluitende kledij. - Draag een ladder die zwaarder is dan 25kg steeds met 2 personen. - Bij een statijd langer dan 4u is het gebruik van een ladder niet toegelaten - Baken de werkzone met geschikte middelen af. - Stel een ladder nooit op voor een gesloten deur. - Bij windsnelheden > 50km/h is het gebruik van ladders niet toegestaan. - Volg de hieronderstaande algemene richtlijnen - Beklim een ladder niet onder invloed van alcohol, medicijnen of andere middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden. |  |  |  |  |  |  |
| Voor het gebruik | - Voer de risicoanalyse uit. - Controleer voor elk gebruik de ladder op beschadigingen (laddervoeten aanwezig, ladderbomen niet beschadigd). - Controleer voor het rechtzetten van de ladder in de omgeving van naakte onder spanning staande leidingen of de ladder niet in de gevaarszone komt (spanningszone). - Breng jezelf en anderen niet in gevaar. - Kies een aangepaste ladder in functie van de uit te voeren taak. - Zorg ervoor dat de ladder minimaal 1m uitsteekt boven de toegang tot de werkvloer. |  |  |  |  |  |  |
| Rechtzetten | - Schuif de opsteekladder bij voorkeur tegen een gevel uit tot de gewenste hoogte. - Stel de ladder op onder een hoek van ca.75° - Zorg bij meerdelige ladders dat de haken goed ingrijpen. - Schuif de ladder op de juiste wijze uit (ontgrendel de bovenladder, schuif ze uit en vergrendel, herhaal deze bewerking voor de middenladder). - Zorg ervoor dat de laddergedeelten elkaar minstens 1m overlappen. - Schuifladders die voorzien zijn van een optrekrichting met touw dienen steeds zodanig geplaatst te worden dat het optrektouw naar de gebruiker toe geplaatst is. |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens gebruik | - Ladders hoger dan 25 sporten en meer worden vastgelegd zodat ze niet kunnen wegschuiven. - Reik nooit verder dan 1 armlengte - Beklimmen en afdalen van een ladder gebeurt met het aangezicht naar de ladder. - Het losse eind van het optrektouw moet bij gebruik van de ladder vastgebonden zijn aan min. 2 sporten. - Indien de ladder voorzien is van een gekleurde sport, ga nooit hoger staan dan deze gekleurde sport. - Gereedschap wordt in een tas gedragen - Materiaal/ materieel worden met geschikte hulpmiddelen naar boven gebracht. - Ga nooit met 2 personen op een ladder staan. |  |  |  |  |  |  |
| Na gebruik | - Reinig de ladder indien nodig - Berg de ladder op de voorziene plaats op (verticaal of horizontaal opgehangen). - Vernietig een beschadigde ladder |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |
| Naam: |  |  | Naam: |  | Naam: |  |  |