Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Reform ladder |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheidsschoen |  |  |  | Risicoanalyse |  |  |  |  |
| OPGELET: Draag ifv. de uit te voeren taak de vereiste PBM. |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik enkel en alleen gekeurde ladders. - De risicoanalyse zal uitwijzen of het gebruik van een ladder toegelaten is. - Draag aansluitende kledij. - Draag een ladder die zwaarder is dan 25kg steeds met 2 personen. - Bij een statijd langer dan 4u is het gebruik van een ladder niet toegelaten. - Baken de werkzone met geschikte middelen af. - Stel een ladder nooit op voor een gesloten deur. - Bij windsnelheden > 50km/h is het gebruik van ladders niet toegestaan. - Beklim een ladder niet onder invloed van alcohol, medicijnen of andere middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden. - Volg de hieronderstaande algemene richtlijnen. - Plaats een aluminium ladder nooit binnen een afstand van 2,5m van naakte onder spanning staande delen. |  |  |  |  |  |
| Voor het gebruik | - Voer de risicoanalyse uit. - Controleer voor elk gebruik de ladder op beschadigingen (laddervoeten aanwezig, ladderbomen niet beschadigd, spreidbeveiliging aanwezig). - Controleer voor het rechtzetten van de ladder in de omgeving van naakte onder spanning staande leidingen of de ladder niet in de gevaarszone komt (spanningszone). - Breng jezelf en anderen niet in gevaar. - Kies een aangepaste ladder in functie van de uit te voeren taak. |  |  |  |  |  |
| Recht zetten | - Stel de ladder op een stevige en effen ondergrond op. - Controleer of de reformladder volledig is uitgeklapt. Bij een reformladder wordt dit geborgd door de ladder goed in de reformhaak te laten rusten. - Zorg ervoor dat de laddergedeelten elkaar minstens 1m overlappen. |  |  |  |  |  |
| Tijdens gebruik | - Gebruik een reformladder in A-stand nooit als toegangsmiddel tot een hoger gelegen werkvlak. - Stel jezelf nooit op beide bomen van de ladder. - Voorkom te hoge zijwaartse druk, hierdoor kan de ladder kantelen. - Reik nooit verder dan 1 armlengte. - Beklimmen en afdalen van een ladder gebeurt met het aangezicht naar de ladder. - Gereedschap wordt in een tas gedragen. - Ga nooit met 2 personen op een ladder staan. - Verplaats de reformladder enkel en alleen in dichtgeklapte toestand. |  |  |  |  |  |
| Na gebruik | - Reinig de ladder indien nodig. - Berg de ladder op de voorziene plaats op (verticaal of horizontaal opgehangen). - Vernietig een beschadigde ladder. |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  |  | Naam: |  | Naam: |  |