Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Langgatboormachine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  | Foto van de machine: |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bij stilstand Inzetten en vervangen boor |  |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril |  |  | Veiligheids- schoenen |  | Haarnet / lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming |  |  |  | Nauw aansluitende werkkledij |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene Veiligheids-voorschriften |  | - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Gebruik de machine enkel voor die bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Niet van toepassing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Zorg voor een vrije werkomgeving. - Controleer het werkstuk op gebreken en op aanwezigheid van vreemde voorwerpen (nagels, schroeven, …) in de onmiddellijke omgeving van de boor-/freeszone. - Ga na of: - de draaisnelheid aangepast is aan het te bewerken materiaal; - het werkstuk degelijk geklemd zit; - het snijgereedschap voldoende scherp is; - het snijgereedschap degelijk geklemd zit in de gereedschapshouder; - de boor op de juiste hoogte ingesteld staat (tafel mag niet geraakt worden). - Controleer de toestand van de machine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Zet de stofafzuiging aan tijdens de werkzaamheden. - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Kijk tijdens het boren/frezen aandachtig naar het werkstuk. - Vermijd bruusk contact tussen boor/frees en het werkstuk. - Verwijder afval en stof enkel bij stilstaande machine. - Raak tijdens het bewerken nooit het werkstuk/gereedschap aan. - Meet nooit bij een draaiende machine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Controleer het uitgevoerde werk steeds bij stilstaande machine. - Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit. - Ruim je werkpost met geschikte middelen op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |