Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Elektrische laspost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Afdeling: |  |  |

| Pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veiligheidsbril Bij het opkuisen van de lasnaad |  |  |  |  |  |  |
| Geschikte werkkledij |  | Veiligheids- Schoen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Laskap dragen tijdens lassen | Handleiding | Geschikte handschoenen |
| OPGELET: Dragers van actieve implantaten, - pacemakers defibrillatoren, insulinepompen e.d. mogen niet met het lasapparaat werken. Draag bij gebruik van dit toestel geen metalen ringen, uurwerken, … |  |  |  |  |  |  |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| Algemeen | - Deze apparatuur moet gebruikt worden door personen met de nodige kwalificatie/opleiding. - Raak nooit de elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstuk aan. - Bij bepaalde lasprocédés zijn drukhouders met gassen nodig. Wees voorzichtig en bescherm deze drukhouders tegen de warmte en omvallen. - Gebruik nooit beschadigde drukhouders. - Personen met een pacemaker dienen een arts te raadplegen alvorens met het lassen te beginnen. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost en zorg voor een goed werkend afzuigsysteem om rook en gassen bij de lasser af te voeren. - Gebruik handschoenen en/of tangen om het werkstuk vast te nemen of te verplaatsen. - Bind lang haar op of draag een haarnetje/las muts. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende en brandvertragende werkkledij. - Draag aangepaste schoenen. |

| Vóór het gebruik | - Gebruik steeds een lasscherm met de juiste lasglazen. - Controleer de goede werking van het toestel. - Controleer de goede staat van het toestel. - Het is verboden de machine te gebruiken met een geopende/gedemonteerde beschermkap. - Het toestel niet gebruik indien er zich onbevoegde personen in de werkzone bevinden. - Vermijd op natte en modderige grond te werken en bij slechte weersomstandigheden. - Zorg dat de drukhouders niet warm krijgen en voldoende bescherming krijgen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tijdens het gebruik | - Raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Het toestel mag slechts door één opgeleid persoon gebruikt worden. - Steek nooit lichaamsdelen tussen de lasstiften/electrode. - Houd de handen verwijderd van de lasstiften/electrode. - Gebruik geschikte hulpmiddelen om werkstukken vast te houden. |  |  |
| Na het gebruik | - Laat het toestel eerst afkoelen alvorens deze in een gesloten ruimte op te bergen. - Zet het toestel uit met de schakelaar en trek de stekker zo nodig uit het stopcontact. - Zet de gaskraan dicht van de bijhorende drukhouder. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Zet het toestel uit , ontkoppel de stekker uit het stopcontact. - Controleer na ieder gebruik of er geen beschadigingen zijn. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren die in de handleiding staan. beschreven, deze worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. - Alle andere werkzaamheden laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer. - Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. - Wacht tot de machine volledig is afgekoeld vooraleer enige werken aan de machine uit te voeren. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |